Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Комплекс работ по монтажу конструкций входных групп с отделкой уличной части входных групп и входов в подвал на объекте: Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

# Монтаж несущих конструкции входных групп

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Цена без НДС, руб. | НДС, % | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел: |  | Вход №1 |  |  |
| 1 | 08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,3 |  |  |  |
| 1,1 | 02.2.05.04-0141 | Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм | м3 | 0,345 |  |  |  |
| 2 | 05-01-029-01 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | м3 | 9,1 |  |  |  |
| 2,2 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F150 W6 | м3 | 9,282 |  |  |  |
| 2,3 | АРМ-7 | Пространственные каркасы из арматуры разного диаметра и класса А-I и А-III | т | 0,201 |  |  |  |
| 3 | 06-01-001-22 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм Ростверк | 100 м3 | 0,038 |  |  |  |
| 3,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F200 | м3 | 3,857 |  |  |  |
| 3,2 | АРМ-7 | Пространственные каркасы из арматуры разного диаметра и класса А-I и А-III | т | 0,2 |  |  |  |
| 4 | 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных (выс 600мм) | м3 | 19 |  |  |  |
| 4,1 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 21,28 |  |  |  |
| 5 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,024 |  |  |  |
| 5,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой | Смеси бетонные тяжелого бетона В7,5 | м3 | 2,448 |  |  |  |
| 6 | 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0668 |  |  |  |
| 6,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F200 | м3 | 6,7802 |  |  |  |
| 6,2 | АРМ-3 | Плоские сетки и каркасы из арматуры разного диаметра и класса А-I и А-III |  | 0,16236 |  |  |  |
| 7 | 06-01-001-20 | Устройство ленточных фундаментов: бетонных Бортик | 100 м3 | 0,0012 |  |  |  |
| 7,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F200 | м3 | 0,1224 |  |  |  |
| 8 | 06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,014 |  |  |  |
| 8,1 | МКОН-1 | М/конструкции закладных деталей (квадрат, лист, арматура) (общего назначения) МН105-6 | т | 0,014 |  |  |  |
| 8,2 | 01.7.15.01-0039 | Анкер забивной распорный 10х70 | 100 ШТ | 0,56 |  |  |  |
| 9 | 46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,56 |  |  |  |
| 9,1 | 01.7.03.04-0001_доп | Дополнительные затраты на электроэнергию | % | 2 |  |  |  |
| 10 | 46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 | 100 отверстий | -0,56 |  |  |  |
| 10,1 | 01.7.03.04-0001_доп | Дополнительные затраты на электроэнергию | % | 2 |  |  |  |
| 11 | 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,14 |  |  |  |
| 11,1 | 01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0,00224 |  |  |  |
| 11,2 | 01.2.03.03-0057 | Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций | т | 0,0336 |  |  |  |
| 12 | 09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,325 |  |  |  |
| 12,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | Стойка из профиля 100х100х6 с окраской Грунт-эмаль Slaven | т | 0,325 |  |  |  |
| 12,2 | 01.7.15.02-0021 | Болт анкерный (Анкер HST-R М10-115) | ШТ | 28 |  |  |  |
| 13 | 09-03-002-12 | Монтаж элементов козырька | т | 0,725 |  |  |  |
| 13,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | Козырек К1,К2 (панельная секция) | т | 0,725 |  |  |  |
| 14 | 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,33 |  |  |  |
| 15 | 09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,18 |  |  |  |
| 15,1 | 01.7.15.14-0076 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x25 мм | 100 ШТ | 1,08 |  |  |  |
| 15,2 | 08.3.09.01-0003 | Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,8 | т | 0,1332 |  |  |  |
| 16 | 07-05-039-18 | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо | 100 м | 0,05 |  |  |  |
| 16,2 | 01.7.07.26-0024 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм | 100 м | 0,0525 |  |  |  |
| 17 | 07-05-039-08 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | 100 м | 0,05 |  |  |  |
| 17,1 | 14.5.01.07-0128 | Герметик силиконовый | л | 0,67 |  |  |  |
| 18 | 12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,0125 |  |  |  |
| 18,2 | ОТЛ-4 | Фартук оцинкованный т.0,8мм шир.250 | 1 м2 развертки | 1,275 |  |  |  |
| 18,4 | 01.7.15.14-0083 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм | 100 ШТ | 0,16 |  |  |  |
| 19 | 07-05-039-08 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | 100 м | 0,05 |  |  |  |
| 19,1 | 14.5.01.07-0128 | Герметик силиконовый | л | 0,67 |  |  |  |
| 20 | 15-01-090-02 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели) | 100 м2 | 0,163 |  |  |  |
| 20,3 | прайс | Алюминевые композитные панели | м2 | 32,6 |  |  |  |
| 21 | 15-01-090-02 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели) Потолок | 100 м2 | 0,18 |  |  |  |
| 21,3 | прайс | Алюминевые композитные панели | м2 | 36 |  |  |  |
| 22 | 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0,4 |  |  |  |
| 22,2 | ЩИТ-1 | Щиты настила для строительных лесов | м2 | 1,36 |  |  |  |
| 23 | 12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных Водосборный лоток | 100 м | 0,0499 |  |  |  |
| 24 | 16-07-002-04 | Установка воронок сливных диаметром: 150 мм (120 мм) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 24,1 | 08.1.02.01-0013 | Воронки сливные, диаметр 150 мм (120 мм) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 25 | 12-01-010-01 | Устройство водосточных труб | 100 м2 | 0,0113 |  |  |  |
| 25,2 | прайс | Труба водосточная, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (L=3600мм) | ШТ | 1,2 |  |  |  |
| 25,3 | 12.1.01.05-0050 | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 25,4 | 12.1.01.05-0046 | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 25,5 | 08.1.02.02-0001 | Держатель трубы | 100 ШТ | 0,05 |  |  |  |
| 26 | 09-03-040-01 | Монтаж ограждений | т | 0,35 |  |  |  |
| 26,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | Ограждение ОГ ( труба ф 40х2, труба ф 30х2, труба ф 25х2,5 , труба ф 16х1,5, круг ф 40 мм, круг ф 60 , арматура ф 10 А I, лист 10 мм, полоса 5х50 мм) (входных групп) | т | 0,35 |  |  |  |
| 27 | 08-02-007-03 | Установка металлических решеток для вытирания ног | т | 0,01517 |  |  |  |
| 27,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ | Решётка стальная РН-7,5-1 | т | 0,01517 |  |  |  |
| 27,2 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой | Раствор сложный с молоком B5 М75 (в летнее время) | м3 | 0,0113775 |  |  |  |

| Раздел: |  |  | Вход №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 08-01-002-02 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,3 |  |  |  |  |
| 28,1 | 02.2.05.04-0141 |  | Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм | м3 | 0,345 |  |  |  |  |
| 29 | 05-01-029-01 |  | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | м3 | 8,4 |  |  |  |  |
| 29,2 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F150 W6 | м3 | 8,568 |  |  |  |  |
| 29,3 | АРМ-7 |  | Пространственные каркасы из арматуры разного диаметра и класса А-I и А-III | т | 0,18528 |  |  |  |  |
| 30 | 06-01-001-22 |  | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм Ростверк | 100 м3 | 0,038 |  |  |  |  |
| 30,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F200 | м3 | 3,857 |  |  |  |  |
| 30,2 | АРМ-7 |  | Пространственные каркасы из арматуры разного диаметра и класса А-I и А-III | т | 0,187 |  |  |  |  |
| 31 | 11-01-002-01 |  | Устройство подстилающих слоев: песчаных (выс 600мм) | м3 | 19 |  |  |  |  |
| 31,1 | 02.3.01.02-0016 |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 21,28 |  |  |  |  |
| 32 | 06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,025 |  |  |  |  |
| 32,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В7,5 | м3 | 2,55 |  |  |  |  |
| 33 | 06-01-001-16 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0628 |  |  |  |  |
| 33,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F200 | м3 | 6,3742 |  |  |  |  |
| 33,2 | АРМ-3 |  | Плоские сетки и каркасы из арматуры разного диаметра и класса А-I и А-III |  | 0,16517 |  |  |  |  |
| 34 | 06-01-001-20 |  | Устройство ленточных фундаментов: бетонных Бортик | 100 м3 | 0,0012 |  |  |  |  |
| 34,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F200 | м3 | 0,1224 |  |  |  |  |
| 35 | 06-03-004-09 |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,012 |  |  |  |  |
| 35,1 | МКОН-1 |  | М/конструкции закладных деталей (квадрат, лист, арматура) (общего назначения) МН105-6 | т | 0,012 |  |  |  |  |
| 35,2 | 01.7.15.01-0039 |  | Анкер забивной распорный 10х70 | 100 ШТ | 0,48 |  |  |  |  |
| 36 | 46-03-013-01 |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,48 |  |  |  |  |
| 36,1 | 01.7.03.04-0001_доп |  | Дополнительные затраты на электроэнергию | % | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 46-03-013-14 |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 | 100 отверстий | -0,48 |  |  |  |  |
| 37,1 | 01.7.03.04-0001_доп |  | Дополнительные затраты на электроэнергию | % | 2 |  |  |  |  |
| 38 | 08-01-003-07 |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,14 |  |  |  |  |
| 38,1 | 01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0,00224 |  |  |  |  |
| 38,2 | 01.2.03.03-0057 |  | Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций | т | 0,0336 |  |  |  |  |
| 39 | 09-03-012-12 |  | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,416 |  |  |  |  |
| 39,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ |  | Стойка из профиля 100х100х6 с окраской Грунт-эмаль Slaven | т | 0,416 |  |  |  |  |
| 39,2 | 01.7.15.02-0021 |  | Болт анкерный (Анкер HST-R М10-115) | ШТ | 36 |  |  |  |  |
| 40 | 09-03-002-12 |  | Монтаж элементов козырька | т | 0,812 |  |  |  |  |
| 40,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ |  | Козырек К1,К2 (панельная секция) | т | 0,812 |  |  |  |  |
| 41 | 13-03-004-26 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,37 |  |  |  |  |
| 42 | 09-04-002-01 |  | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,19 |  |  |  |  |
| 42,1 | 01.7.15.14-0076 |  | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x25 мм | 100 ШТ | 1,14 |  |  |  |  |
| 42,2 | 08.3.09.01-0003 |  | Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,8 | т | 0,1406 |  |  |  |  |
| 43 | 07-05-039-18 |  | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |
| 43,2 | 01.7.07.26-0024 |  | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм | 100 м | 0,0525 |  |  |  |  |
| 44 | 07-05-039-08 |  | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |
| 44,1 | 14.5.01.07-0128 |  | Герметик силиконовый | л | 0,67 |  |  |  |  |
| 45 | 12-01-010-01 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Фартук оцинкованный) | 100 м2 | 0,0137 |  |  |  |  |
| 45,2 | ОТЛ-4 |  | Фартук оцинкованный т.0,8мм шир.250 | 1 м2 развертки | 1,3974 |  |  |  |  |
| 45,4 | 01.7.15.14-0083 |  | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм | 100 ШТ | 0,18 |  |  |  |  |
| 46 | 07-05-039-08 |  | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |
| 46,1 | 14.5.01.07-0128 |  | Герметик силиконовый | л | 0,67 |  |  |  |  |
| 47 | 15-01-090-02 |  | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели) | 100 м2 | 0,163 |  |  |  |  |
| 47,3 | прайс |  | Алюминевые композитные панели | м2 | 32,6 |  |  |  |  |
| 48 | 15-01-090-02 |  | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели) Потолок | 100 м2 | 0,19 |  |  |  |  |
| 48,3 | прайс |  | Алюминевые композитные панели | м2 | 38 |  |  |  |  |
| 49 | 08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0,4 |  |  |  |  |
| 49,2 | ЩИТ-1 |  | Щиты настила для строительных лесов | м2 | 1,36 |  |  |  |  |
| 50 | 12-01-009-02 |  | Устройство желобов: подвесных Водосборный лоток | 100 м | 0,0541 |  |  |  |  |
| 51 | 16-07-002-04 |  | Установка воронок сливных диаметром: 150 мм (120 мм) | ШТ | 1 |  |  |  |  |
| 51,1 | 08.1.02.01-0013 |  | Воронки сливные, диаметр 150 мм (120 мм) | ШТ | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 12-01-010-01 |  | Устройство водосточных труб | 100 м2 | 0,0113 |  |  |  |  |
| 52,2 | прайс |  | Труба водосточная, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (L=3600мм) | ШТ | 1,2 |  |  |  |  |
| 52,3 | 12.1.01.05-0050 |  | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |  |
| 52,4 | 12.1.01.05-0046 |  | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |  |
| 52,5 | 08.1.02.02-0001 |  | Держатель трубы | 100 ШТ | 0,05 |  |  |  |  |
| 53 | 09-03-040-01 |  | Монтаж ограждений | т | 0,31 |  |  |  |  |
| 53,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ |  | Ограждение ОГ ( труба ф 40х2, труба ф 30х2, труба ф 25х2,5 , труба ф 16х1,5, круг ф 40 мм, круг ф 60 , арматура ф 10 А I, лист 10 мм, полоса 5х50 мм) (входных групп) | т | 0,31 |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-007-03 |  | Установка металлических решеток для вытирания ног | т | 0,01517 |  |  |  |  |
| 54,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ |  | Решётка стальная РН-7,5-1 | т | 0,01517 |  |  |  |  |
| 54,2 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Раствор сложный с молоком B5 М75 (в летнее время) | м3 | 0,0113775 |  |  |  |  |

| Раздел: |  |  | Вход №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 08-01-002-02 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,3 |  |  |  |  |
| 55,1 | 02.2.05.04-0141 |  | Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм | м3 | 0,345 |  |  |  |  |
| 56 | 05-01-029-01 |  | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м | м3 | 8,4 |  |  |  |  |
| 56,2 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F150 W6 | м3 | 8,568 |  |  |  |  |
| 56,3 | АРМ-7 |  | Пространственные каркасы из арматуры разного диаметра и класса А-I и А-III | т | 0,18528 |  |  |  |  |
| 57 | 06-01-001-22 |  | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм Ростверк | 100 м3 | 0,036 |  |  |  |  |
| 57,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F200 | м3 | 3,654 |  |  |  |  |
| 57,2 | АРМ-7 |  | Пространственные каркасы из арматуры разного диаметра и класса А-I и А-III | т | 0,1786 |  |  |  |  |
| 58 | 11-01-002-01 |  | Устройство подстилающих слоев: песчаных (выс 600мм) | м3 | 19 |  |  |  |  |
| 58,1 | 02.3.01.02-0016 |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 21,28 |  |  |  |  |
| 59 | 06-01-001-01 |  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,023 |  |  |  |  |
| 59,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В7,5 | м3 | 2,346 |  |  |  |  |
| 60 | 06-01-001-16 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,0598 |  |  |  |  |
| 60,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F200 | м3 | 6,0697 |  |  |  |  |
| 60,2 | АРМ-3 |  | Плоские сетки и каркасы из арматуры разного диаметра и класса А-I и А-III |  | 0,15478 |  |  |  |  |
| 61 | 06-01-001-20 |  | Устройство ленточных фундаментов: бетонных Бортик | 100 м3 | 0,0012 |  |  |  |  |
| 61,1 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Смеси бетонные тяжелого бетона В25 F200 | м3 | 0,1224 |  |  |  |  |
| 62 | 06-03-004-09 |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,012 |  |  |  |  |
| 62,1 | МКОН-1 |  | М/конструкции закладных деталей (квадрат, лист, арматура) (общего назначения) МН105-6 | т | 0,012 |  |  |  |  |
| 62,2 | 01.7.15.01-0039 |  | Анкер забивной распорный 10х70 | 100 ШТ | 0,48 |  |  |  |  |
| 63 | 46-03-013-01 |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,48 |  |  |  |  |
| 63,1 | 01.7.03.04-0001_доп |  | Дополнительные затраты на электроэнергию | % | 2 |  |  |  |  |
| 64 | 46-03-013-14 |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 | 100 отверстий | -0,48 |  |  |  |  |
| 64,1 | 01.7.03.04-0001_доп |  | Дополнительные затраты на электроэнергию | % | 2 |  |  |  |  |
| 65 | 08-01-003-07 |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,14 |  |  |  |  |
| 65,1 | 01.2.03.05-0010 |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0,00224 |  |  |  |  |
| 65,2 | 01.2.03.03-0057 |  | Мастика битумная гидроизоляционная холодного отверждения, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций | т | 0,0336 |  |  |  |  |
| 66 | 09-03-012-12 |  | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,416 |  |  |  |  |
| 66,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ |  | Стойка из профиля 100х100х6 с окраской Грунт-эмаль Slaven | т | 0,416 |  |  |  |  |
| 66,2 | 01.7.15.02-0021 |  | Болт анкерный (Анкер HST-R М10-115) | ШТ | 36 |  |  |  |  |
| 67 | 09-03-002-12 |  | Монтаж элементов козырька | т | 0,812 |  |  |  |  |
| 67,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ |  | Козырек К1,К2 (панельная секция) | т | 0,812 |  |  |  |  |
| 68 | 13-03-004-26 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,37 |  |  |  |  |
| 69 | 09-04-002-01 |  | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,19 |  |  |  |  |
| 69,1 | 01.7.15.14-0076 |  | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5x25 мм | 100 ШТ | 1,14 |  |  |  |  |
| 69,2 | 08.3.09.01-0003 |  | Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,8 | т | 0,1406 |  |  |  |  |
| 70 | 07-05-039-18 |  | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |
| 70,2 | 01.7.07.26-0024 |  | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм | 100 м | 0,0525 |  |  |  |  |
| 71 | 07-05-039-08 |  | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |
| 71,1 | 14.5.01.07-0128 |  | Герметик силиконовый | л | 0,67 |  |  |  |  |
| 72 | 12-01-010-01 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Фартук оцинкованный) | 100 м2 | 0,0137 |  |  |  |  |
| 72,2 | ОТЛ-4 |  | Фартук оцинкованный т.0,8мм шир.250 | 1 м2 развертки | 1,3974 |  |  |  |  |
| 72,4 | 01.7.15.14-0083 |  | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x50 мм | 100 ШТ | 0,18 |  |  |  |  |
| 73 | 07-05-039-08 |  | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |
| 73,1 | 14.5.01.07-0128 |  | Герметик силиконовый | л | 0,67 |  |  |  |  |
| 74 | 15-01-090-02 |  | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели) | 100 м2 | 0,163 |  |  |  |  |
| 74,3 | прайс |  | Алюминевые композитные панели | м2 | 32,6 |  |  |  |  |
| 75 | 15-01-090-02 |  | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя (Алюминевые композитные панели) Потолок | 100 м2 | 0,19 |  |  |  |  |
| 75,3 | прайс |  | Алюминевые композитные панели | м2 | 38 |  |  |  |  |
| 76 | 08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0,4 |  |  |  |  |
| 76,2 | ЩИТ-1 |  | Щиты настила для строительных лесов | м2 | 1,36 |  |  |  |  |
| 77 | 12-01-009-02 |  | Устройство желобов: подвесных Водосборный лоток | 100 м | 0,0541 |  |  |  |  |
| 78 | 16-07-002-04 |  | Установка воронок сливных диаметром: 150 мм (120 мм) | ШТ | 1 |  |  |  |  |
| 78,1 | 08.1.02.01-0013 |  | Воронки сливные, диаметр 150 мм (120 мм) | ШТ | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 12-01-010-01 |  | Устройство водосточных труб | 100 м2 | 0,0113 |  |  |  |  |
| 79,2 | прайс |  | Труба водосточная, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (L=3600мм) | ШТ | 1,2 |  |  |  |  |
| 79,3 | 12.1.01.05-0050 |  | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |  |
| 79,4 | 12.1.01.05-0046 |  | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |  |
| 79,5 | 08.1.02.02-0001 |  | Держатель трубы | 100 ШТ | 0,05 |  |  |  |  |
| 80 | 09-03-040-01 |  | Монтаж ограждений | т | 0,301 |  |  |  |  |
| 80,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ |  | Ограждение ОГ ( труба ф 40х2, труба ф 30х2, труба ф 25х2,5 , труба ф 16х1,5, круг ф 40 мм, круг ф 60 , арматура ф 10 А I, лист 10 мм, полоса 5х50 мм) (входных групп) | т | 0,301 |  |  |  |  |
| 81 | 08-02-007-03 |  | Установка металлических решеток для вытирания ног | т | 0,01517 |  |  |  |  |
| 81,1 | ДАВАЛЬЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ |  | Решётка стальная РН-7,5-1 | т | 0,01517 |  |  |  |  |
| 81,2 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой |  | Раствор сложный с молоком B5 М75 (в летнее время) | м3 | 0,0113775 |  |  |  |  |

# Отделка уличной части входных групп

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Цена без НДС, руб. | НДС, % | Цена с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Раздел: |  | Вход №1 |  |  |
| 1 | 15-01-016-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен Цоколь | 100 м2 | 0,0434 |  |  |  |  |
| 1,1 | 06.2.03.02-0012 | Плитки керамические глазурованные рельефные фасадные и ковры из них многоцветные толщиной: 9 мм (Керамогранит) | м2 | 4,34 |  |  |  |  |
| 1,3 | 14.1.06.02-0022 | Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" | кг | 106,33 |  |  |  |  |
| 2 | 11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,256 |  |  |  |  |
| 2,1 | 05.2.02.21-0042 | Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора: "Домино" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм (т.40 мм) | м2 | 26,112 |  |  |  |  |
| 2,3 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой | Раствор цементный В12,5 М150 | м3 | 0,3328 |  |  |  |  |
| 2,4 | 04.3.02.04-0306 | Смесь сухая затирочная CG2 WAF | кг | 0,0128 |  |  |  |  |
| Раздел: |  | Вход №2 |  |  |
| 3 | 15-01-016-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен Цоколь | 100 м2 | 0,035 |  |  |  |  |
| 3,1 | 06.2.03.02-0012 | Плитки керамические глазурованные рельефные фасадные и ковры из них многоцветные толщиной: 9 мм (Керамогранит) | м2 | 3,5 |  |  |  |  |
| 3,3 | 14.1.06.02-0022 | Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" | кг | 85,75 |  |  |  |  |
| 4 | 11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,268 |  |  |  |  |
| 4,1 | 05.2.02.21-0042 | Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора: "Домино" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм (т.40 мм) | м2 | 27,336 |  |  |  |  |
| 4,3 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой | Раствор цементный В12,5 М150 | м3 | 0,3484 |  |  |  |  |
| 4,4 | 04.3.02.04-0306 | Смесь сухая затирочная CG2 WAF | кг | 0,0134 |  |  |  |  |
| Раздел: |  | Вход №3 |  |  |
| 5 | 15-01-016-02 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен Цоколь | 100 м2 | 0,0288 |  |  |  |  |  |
| 5,1 | 06.2.03.02-0012 | Плитки керамические глазурованные рельефные фасадные и ковры из них многоцветные толщиной: 9 мм (Керамогранит) | м2 | 2,88 |  |  |  |  |  |
| 5,3 | 14.1.06.02-0022 | Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" | кг | 70,56 |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,246 |  |  |  |  |  |
| 6,1 | 05.2.02.21-0042 | Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора: "Домино" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм (т.40 мм) | м2 | 25,092 |  |  |  |  |  |
| 6,3 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой | Раствор цементный В12,5 М150 | м3 | 0,3198 |  |  |  |  |  |
| 6,4 | 04.3.02.04-0306 | Смесь сухая затирочная CG2 WAF | кг | 0,0123 |  |  |  |  |  |

# Монтаж уличной части входов в подвал

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Цена без НДС, руб. |  | НДС, % | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Раздел: |  | Вход № 1-6 |  |  |
| 1 | 15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 0,985 |  |  |  |  |
| 1,2 | прайс ООО "Липецкстройиндустрия" от 16.06.2025 с доставкой | Раствор цементный B7,5 F50 М100 Ф50 (в летнее время) | м3 | 3,0535 |  |  |  |  |
| 2 | 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,985 |  |  |  |  |
| 2,1 | 14.3.02.01-0374 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК | т | 0,03743 |  |  |  |  |
| 2,2 | 14.3.01.02-0101 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,012805 |  |  |  |  |

# Монтаж конструкций входов в подвал

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество | Цена без НДС, руб. | НДС, % | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел: |  | Входная группа между осями 1с-3с, Ас-Дс №4 |  |  |
| 22 | 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,045 |  |  |  |
| 22,1 | 14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,11025 |  |  |  |
| 22,2 | 05.2.02.21-0032 | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма шагрень, толщина 40 мм | м2 | 4,86 |  |  |  |
| 23 | 27-07-005-04 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке | м реза | 4,5 |  |  |  |
| 24 | 27-07-005-06 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04 | м реза | -4,5 |  |  |  |
| Раздел: |  | Входная группа между осями 16с-20с, Ас-Вс №5 |  |  |
| 34 | 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,0225 |  |  |  |
| 34,1 | 14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,055125 |  |  |  |
| 34,2 | 05.2.02.21-0032 | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма шагрень, толщина 40 мм | м2 | 2,43 |  |  |  |
| 35 | 27-07-005-04 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке | м реза | 2,25 |  |  |  |
| 36 | 27-07-005-06 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04 | м реза | -2,25 |  |  |  |
| Раздел: |  | Входная группа между осями 9с-14с х Мс-Пс, 17с-22с х Нс-Пс (2 входа) №2,3 |  |  |
| 52 | 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,068 |  |  |  |
| 52,1 | 14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,1666 |  |  |  |
| 52,2 | 05.2.02.21-0032 | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма шагрень, толщина 40 мм | м2 | 7,344 |  |  |  |
| 53 | 27-07-005-04 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке | м реза | 6,8 |  |  |  |
| 54 | 27-07-005-06 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04 | м реза | -6,8 |  |  |  |
| Раздел: |  | Входная группа между осями 26с-32с, Мс-Пс №1 |  |  |
| 65 | 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,034 |  |  |  |
| 65,1 | 14.1.06.02-0001 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0,0833 |  |  |  |
| 65,2 | 05.2.02.21-0032 | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма шагрень, толщина 40 мм | м2 | 3,672 |  |  |  |
| 66 | 27-07-005-04 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке | м реза | 3,4 |  |  |  |
| 67 | 27-07-005-06 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04 | м реза | -3,4 |  |  |  |

Ведомость давальческих материалов

- Стойка из профиля 100х100х6 с окраской Грунт-эмаль Slaven

- Козырек К1,К2  (панельная секция)

- Ограждение ОГ ( труба ф 40х2, труба ф 30х2, труба ф 25х2,5 , труба ф 16х1,5, круг ф 40 мм, круг ф 60  , арматура ф 10 А I, лист 10 мм, полоса 5х50 мм)  (входных групп)

- Решётка стальная РН-7,5-1

- Стойка из профиля 100х100х6  с окраской Грунт-эмаль Slaven

- Козырек К1,К2  (панельная секция)

- Ограждение ОГ ( труба ф 40х2, труба ф 30х2, труба ф 25х2,5 , труба ф 16х1,5, круг ф 40 мм, круг ф 60  , арматура ф 10 А I, лист 10 мм, полоса 5х50 мм)  (входных групп)

- Решётка стальная РН-7,5-1

- Стойка из профиля 100х100х6  с окраской Грунт-эмаль Slaven

- Козырек К1,К2  (панельная секция)

- Ограждение ОГ ( труба ф 40х2, труба ф 30х2, труба ф 25х2,5 , труба ф 16х1,5, круг ф 40 мм, круг ф 60  , арматура ф 10 А I, лист 10 мм, полоса 5х50 мм)  (входных групп)

- Решётка стальная РН-7,5-1

| Общая стоимость работ, руб. в т. ч.: | Без НДС – НДС % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ: (Начало работ – с даты подписания договора. Окончание работ: до 30.08.2026) | Указать сроки выполнения работ |
| Условия оплаты (предпочтительно – отсрочка платежа на 10 дней после подписания актов выполненных работ). | Указать условия оплаты |
| Гарантийный срок на выполненные работы 66 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию | Указать срок гарантии |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Численность рабочих |  |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 5-ти лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026      г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.