«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОСУ-2»

__________ Посулихин А. А.

«___»______________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ по благоустройству территории жилого дома на объекте:

Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)

|  | Наименование объекта: | Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождения объекта: | г. Липецк, 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. |  |
| 3. | Вид строительства: | Новое строительство |  |
| 4. | Застройщик: | ООО «СЗ «ОДСК-Л9» |  |
| 5. | Генподрядчик: | ООО «ОСУ-2» |  |
| 6. | Технический заказчик | ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ» |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. | Исходные данные, предоставляемые Подрядчиком | Рабочая документация: ООО «Орелпроект»: - 2521-1 –ГП |  |
| 9. | Работы финансируются: |  |  |
| 10. | Виды работ | Подрядная организация должна выполнить комплекс работ по благоустройству территории жилого дома |  |
| 11. | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполняются из материала Подрядчика. - Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, согласно действующих норм и правил на территории РФ. - Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Подрядчику, согласно действующих норм и правил на территории РФ. Ежедневно вести записи в журнале производства работ - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. - В стоимость работ входят все затраты Подрядчик (ОЗП рабочих, накладные расходы, сметная прибыль, стоимость сопутствующих материалов, а также иные затраты Подрядчика. - Разгрузка материалов осуществляется Подрядчиком, входит в стоимость работ и дополнительной оплате не подлежит. - Стоимость работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно, на основании подписанных и осмеченных дефектных ведомостей |  |
| 11. | Характеристики и требования к применяемым материалам: | - Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, не подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь свидетельства о добровольной сертификации соответствия, декларации соответствия ГОСТ Р (PCT) или декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного Союза (EAC). |  |
| 12 |  | - Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, в совокупности, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием, в том числе разработать: - Проект производства работ в соответствии с CП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Подрядчиком и Заказчиком. Субподрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика; - Технологические карты на выполнение комплекса работ; - График производства работ. - Результаты работ оформляются: - Актом освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы; - Исполнительными схемами на выполненные виды работы; - Актом о приемке выполненных работ по форме KC-2; - Паспортами и сертификатами соответствия, в том числе сертификатами пожарной безопасности, разрешениями на применение материалов, используемых при производстве работ, а также санитарно-эпидемиологическими сертификатами, экспертные заключения на материалы (при необходимости). Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ. - Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме KC- 3. Счёт-фактурой; - Перечень исполнительной документации может корректироваться в процессе выполнения CMP; — Исполнительная документацию оформляется и предоставляется Субподрядчиком в сроки, установленные Заказчиком на основании договорных обязательств. 3. Работы считаются завершенными в соответствии с условиями Договора. Подрядчик вправе не оплачивать стоимость дополнительных работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами. |  |
| 13 | Требования к выполнению работ: | - Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. - Работы должны производится в соответствии с требованием нормативных документов (ГОСТы; СП, СНиПы и т.д.) и с соблюдением требований в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии - Все работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей и сметной документацией, положениями Договора. При производстве работ должно быть использовано оборудование, предназначенное для конкретных условий. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства. В период производства работ подрядная организация обеспечивает должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, предусмотренные заводом-изготовителем. - Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий (при наличии). Обеспечить сохранность асфальтового покрытия вокруг здания, крылец и входов в здание (при наличии). - Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. - Восстановление повреждённых конструктивных элементов здания и благоустройства прилегающей территории (при наличии) обеспечивается Субподрядчиком за свой счет. - Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку места проведения работ. - Подрядчик должен обеспечить геодезическое сопровождение на весь период работ (при необходимости). |  |
| 14. | Дополнительные требования: | - Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, и без согласования с подрядчиком и заказчиком - Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ. - Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 3-x лет. - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 66 месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. - Гарантийное удержание -5% от суммы выполненных работ за отчетный период, гарантийные удержания накапливаются подрядчиком и будут выплачены субподрядчику по истечении 60 месяцев с даты подписания сторонами акта полностью выполненного комплекса работ по настоящему договору. - Ежемесячно стоимость выполненных работ уменьшается на 10% от стоимости выполненных работ (от стоимости договора подряда) за оказываемые услуги генподрядчика по сопровождению объекта строительства. - По письменному обращению субподрядчика, подрядчик может рассмотреть возможность досрочного возврата сумм гарантийного удержания, но не ранее 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию. |  |
| 15. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации: | Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Подрядчику на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть). |  |
| 16. | Сроки выполнения работ: | С даты подписания до 30.08.2026г. с правом досрочного выполнения. |  |
| 17. | Сроки и порядок оплаты: | - Ежемесячно субподрядчик предоставляет подрядчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за отчетный месяц. Сроки предоставления документов до 17 числа каждого месяца. - Сроки рассмотрения и подписания документов согласно условиям договора |  |
| 18. | Стоимость выполняемых работ |  |
| 19. | Примечание | - Объемы работ указаны на основании выданной в производство работ документации. - В процессе производства работ возможно внесение изменений в рабочую документацию, что может вести к изменению объемов выполняемых работ. - К коммерческому предложению необходимо предоставить следующий пакет документов: - свидетельство о допуске к ведению работ (СРО); -свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) -свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН); - карточку организации; -устав организации; -выписку из ЕГРЮЛ; - документы подтверждающие полномочия на право подписания договора; - бухгалтерский баланс 4. После подписания договора подряда субподрядчик предоставляет подрядчику следующий комплект документов: - приказ о назначении ответственного производителя работ; - список работников которые будут задействованы на выполнении работ; -копии документов, подтверждающих квалификацию работников (удостоверения), документы подтверждающие прохождение инструктажей по пожарной и электробезопасности (удостоверения); - а также другие необходимые документы, которые могут быть затребованы подрядчиком |  |
| 20. | Приложение к техническому заданию: | - Объемы выполняемых работ - Рабочая документация - Проект договора подряда |  |

Составила ________________________________________ Ионова Е.Б.

Согласовал _______________________________________ Когтев В.И.

Приложение №1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ и МАТЕРИАЛОВ

# Вертикальная планировка

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2/из выемки в насыпь с формированием корыта | 1000 м3 | 0,155 |
| 2 | 01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 | 1000 м3 | 0,155 |
| 3 | 01-01-013-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2/недостаток грунта | 1000 м3 | 0,6127 |
| 4 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 Т ГРУЗА | 1072,225 |
| 5 | 01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2/разравнивание насыпи с формирование корыта | 1000 м3 | 0,6127 |
| 6 | 01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 | 1000 м3 | 0,6127 |
| 7 | 01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 | 0,7677 |
| 8 | 01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | 1000 м3 | 0,7677 |

Устройство тротуаров и площадок

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел: |  | Тротуарная плитка S=616+71,9+25,4+7=720,3 м2 тип 2 с бордюром из бортового камня БР 100.20.8 L=801м.п. |  |  |
| 1 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м | 100 м3 | 0,72 |
| 1,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 79,23 |
| 2 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,13м | 100 м2 | 7,20 |
| 2,1 | 02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 125,33 |
| 3 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 7,20 |
| 3,1 | 02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 10,80 |
| 4 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,05м | 100 м3 | 0,36 |
| 4,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 39,62 |
| 5 | 27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 72,03 |
| 5,1 | Прайс | Плитка тротуарная ООО "Браер" 200х200х60мм "Прямоугольник Туман" | м2 | 734,71 |
| 6 | 27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.60мм | м реза | 144,1 |
| 7 | 27-07-005-07 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 | м реза | -144,1 |
| 8 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,6 |
| 9 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,3 |
| 10 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 8,0 |
| 10,1 | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | ШТ | 801,0 |
| 10,2 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | -47,3 |
| 10,3 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | -0,5 |
| 10,4 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 40,6 |
| 10,5 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,2 |
|  |  | Итого Ст.мат. по позиции |  |  |
| Раздел: |  | Песчаное покрытие тип 3 S=61,9м2 |  |  |
| 11 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,25 |
| 11,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 24,76 |
| Раздел: |  | Резиновое покрытие тип 4 S=78,6+158,6=237,2м2 |  |  |
| 12 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м | 100 м3 | 0,24 |
| 12,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 26,09 |
| 13 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,14м | 100 м2 | 2,37 |
| 13,1 | 02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 41,27 |
| 14 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 2,37 |
| 14,1 | 02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 7,12 |
| 15 | 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 2,37 |
| 15,1 | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | -290,33 |
| 15,2 | Прайс | Пленка полиэтиленовая , толщина 200 мкм | м2 | 290,33 |
| 16 | 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,12 |
| 16,1 | Прайс | Битум БНД | т | 0,12 |
| 17 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,08м | 1000 м2 | 0,24 |
| 17,1 | 04.1.02.03-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300) | м3 | 48,39 |
| 18 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,24 |
| 18,1 | 04.1.02.03-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300) | м3 | -29,03 |
| 19 | 27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,24 |
| 19,1 | 08.1.02.17-0100 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200x200 мм | м2 | 0,35 |
| 20 | 11-01-021-03 | Устройство покрытий из резиновой крошки/толщ. 0,05м | 100 м2 | 2,37 |
| 20,1 | 01.3.05.03-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | -0,01 |
| 20,2 | 01.3.05.16-0012 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | -0,01 |
| 20,3 | 01.7.07.04-0005 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н | кг | -514,72 |
| 20,4 | 01.7.07.13-0011 | Порошок кислотоупорный | т | -1,25 |
| 20,5 | 01.7.17.05-0021 | Карборунд | кг | -1,66 |
| 20,6 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | -1,19 |
| 20,7 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | -1,05 |
| 20,8 | 14.4.02.04-0143 | Краска масляная земляная МА-0115, охра | т | -0,08 |
| 20,9 | Прайс | Скипидар | кг | 79,41 |
| 20,10 | Прайс | Праймер | кг | 118,60 |
| 20,11 | Прайс | Полиуретановое связующее(клей) | кг | 2075,50 |
| 20,12 | Прайс | Резиновая крошка/базовый слой толщ.0,04м | кг | 8737,74 |
| 20,13 | Прайс | Цветная крошка/ толщ. 0,01м песочный | кг | 2473,64 |
| Раздел: |  | Пешеходная зона совмещенная с пожарным проездом тип 5 S=295+10,2=305,2м2 |  |  |
| 21 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,17м | 100 м3 | 0,519 |
| 21,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 57,072 |
| 22 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,15м | 100 м2 | 3,052 |
| 22,1 | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 | м3 | 53,105 |
| 23 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 3,052 |
| 23,1 | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 | м3 | 13,734 |
| 24 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,05м | 100 м3 | 0,153 |
| 24,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 16,786 |
| 25 | 27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 30,520 |
| 25,1 | Прайс | Плитка тротуарная ООО "Браер" 200х200х80мм "Прямоугольник Туман" | м2 | 311,304 |
| 26 | 27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.80мм | м реза | 61,040 |
| 27 | 27-07-005-07 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 | м реза | 61,04 |
| Раздел: |  | Резиновое покрытие тип 6 S=14,8+45,9=60,7м2 |  |  |
| 28 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,1м | 100 м3 | 0,06 |
| 28,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 6,68 |
| 29 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,14м | 100 м2 | 0,61 |
| 29,1 | 02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 10,56 |
| 30 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 0,61 |
| 30,1 | 02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1,82 |
| 31 | 11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,61 |
| 31,1 | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | -74,30 |
| 31,2 | Прайс | Пленка полиэтиленовая , толщина 200 мкм | м2 | 74,30 |
| 32 | 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,03 |
| 32,1 | Прайс | Битум БНД | т | 0,03 |
| 33 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,08м | 1000 м2 | 0,06 |
| 33,1 | 04.1.02.03-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300) | м3 | 12,38 |
|  |  | Итого Ст.мат. по позиции |  |  |
| 34 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,06 |
| 34,1 | 04.1.02.03-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300) | м3 | -7,43 |
| 35 | 27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,06 |
| 35,1 | 08.1.02.17-0100 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200x200 мм | м2 | 0,09 |
| 36 | 11-01-021-03 | Устройство покрытий из резиновой крошки/толщ. 0,05м | 100 м2 | 0,61 |
| 36,1 | 01.3.05.03-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,00 |
| 36,2 | 01.3.05.16-0012 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | 0,00 |
| 36,3 | 01.7.07.04-0005 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н | кг | -131,72 |
| 36,4 | 01.7.07.13-0011 | Порошок кислотоупорный | т | -0,32 |
| 36,5 | 01.7.17.05-0021 | Карборунд | кг | -0,42 |
| 36,6 | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | -0,30 |
| 36,7 | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | -0,27 |
| 36,8 | 14.4.02.04-0143 | Краска масляная земляная МА-0115, охра | т | -0,02 |
| 36,9 | Прайс | Скипидар | кг | 20,32 |
| 36,10 | Прайс | Праймер | кг | 30,35 |
| 36,11 | Прайс | Полиуретановое связующее(клей) | кг | 531,13 |
| 36,12 | Прайс | Резиновая крошка/базовый слой толщ.0,04м+ 50% финишной толщ.0,01м | кг | 2515,51 |
| 36,13 | Прайс | Цветная крошка/ толщ. 0,01м 50% изумрудной | кг | 316,50 |
| Раздел: |  | Газон совмещенный с пожарным проездом тип 7 S=68,8+31+67,3+12,4=179,5м2 |  |  |
| 37 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,25м | 100 м3 | 0,45 |
| 37,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 49,36 |
| 38 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,15м | 100 м2 | 1,80 |
| 38,1 | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 | м3 | 31,23 |
| 39 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | 1,80 |
| 39,1 | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 | м3 | 8,08 |
| 40 | 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,09 |
| 40,1 | Прайс | Битум БНД | т | 0,09 |
| Раздел: |  | Эко тропа тип 8 S=2+2+5,5=9,5м2 |  |  |
| 41 | 27-07-003-01 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 | 0,10 |
| 41,1 | Прайс | Бетонная газонная решетка "Грин Галет"Браер толщ.0,08м | м2 | 9,50 |
| 42 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,00 |
| 42,1 | 02.2.05.04-1607 | Щебень М 400, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 0,40 |
| Раздел: |  | Хозяйственная площадка для ТБО тип 9 S=30,8м2 |  |  |
| 43 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,2м | 100 м3 | 0,06 |
| 43,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 6,78 |
| 44 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 | 0,03 |
| 44,1 | 04.1.02.03-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В20 (М250) | м3 | 6,28 |
| 45 | 27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,03 |
| 45,1 | 08.1.02.17-0100 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200x200 мм | м2 | 0,05 |
| Раздел: |  | Отмостка с плиточным покрытием тип 10 S=180,2м2 |  |  |
| 46 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,15м | 1000 м2 | 0,18 |
| 46,1 | 04.1.02.03-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300) | м3 | 36,76 |
| 47 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,18 |
| 47,1 | 04.1.02.03-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300) | м3 | -9,19 |
| 48 | 27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,18 |
| 48,1 | 08.1.02.17-0100 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 200x200 мм | м2 | 0,26 |
| 49 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цпс/толщ.0,05м | 100 м3 | 0,09 |
| 49,1 | 04.3.02.13-0004 | Смеси пескоцементные | м3 | 9,19 |
| 50 | 27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 18,02 |
| 50,1 | Прайс | Плитка тротуарная ООО "Браер" 200х200х60мм "Прямоугольник Туман" | м2 | 183,80 |
| 51 | 27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/толщ.60мм | м реза | 36,04 |
| 52 | 27-07-005-07 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 | м реза | -36,04 |
| Раздел: |  | Дорожка для катания на самокатах и велосипедах тип 11 S=107м2 |  |  |
| 53 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,15м | 100 м3 | 0,1605 |
| 53,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 17,655 |
| 54 | 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня/толщ.0,1м | 100 м2 | 1,07 |
| 54,1 | 02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 18,618 |
| 55 | 27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 | -1,07 |
| 55,1 | 02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | -3,21 |
| 56 | 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,0535 |
| 56,1 | Прайс | Битум БНД | т | 0,055105 |
| 57 | 27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/толщ. 0,05м | 100 м2 | 1,07 |
| 57,1 | Прайс | Смеси асфальтобетонные плотные песчаные тип Г марка II | т | 7,6398 |
| 58 | 27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 1,07 |
| 58,1 | Прайс | Смеси асфальтобетонные плотные песчаные тип Г марка II | т | 5,1788 |

Водоотводные лотки

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,27 |
| 3 | 23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0,50 |
| 3,1 | 02.2.05.04-1767 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 6,23 |
| 4 | 08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0,38 |
| 4,1 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0,01 |
| 4,2 | 01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0,16 |
| 4,3 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,94 |
| 4,4 | 12.1.02.12-0004 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 83,05 |
| 5 | 06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3/устройство бетонной обоймы | 100 м3 | 0,14 |
| 5,1 | 04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 14,71 |
| 6 | 07-02-002-07 | Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2 | 100 м3 | 0,03 |
| 6,1 | 04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0,03 |
| 6,5 | прайс | Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Aquastok Optima 200 № 5/0 /с доставкой | шт. | 75,00 |
| 6,6 | прайс | Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 200 верх /с доставкой | шт. | 1,00 |
| 6,7 | прайс | Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 300 середина /с доставкой | шт. | 1,00 |
| 6,8 | прайс | Пескоуловитель бетонный ПБ Aquastok Optima 300 низ /с доставкой | шт. | 1,00 |
| 6,9 | прайс | Корзинка для пескоуловителя бетонного DN200 /с доставкой | шт. | 1,00 |
| 7 | 09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 1,13 |
| 7,2 | прайс | Решетка чугунная РЧВ Aquastok Optima Dn200 D400 волна/с доставкой | шт. | 150,00 |
| 7,3 | прайс | Крепёж решетки к лотку бетонному Aquastok Optima 200 (комплект) /с доставкой | шт. | 150,00 |
| 8 | 46-08-022-05 | Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов | 100 м | 1,43 |
| 8,2 | 01.7.06.09-0003 | Ленты стыковые битумно-каучуковые марки: "БРИТ-А", размер 50х5 мм | м | 145,57 |
| 9 | 46-08-022-01 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0,51 |
| 9,5 | 14.5.01.07-1000 | Герметик клей полиуретановый | л | 7,29 |
| 10 | 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/стенки бетонной обоймы соприкасающие с грунтом пластикового лотка | 100 м2 | 0,03 |
| 10,1 | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | т | 0,00 |
| 10,2 | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,01 |
| 11 | 27-07-009-01 | Устройство водоотводных лотков из композиционных полимерных материалов: весом до 10 кг/м в комплекте с решеткой (крышкой) на подготовленные основания | 100 м | 0,06 |
| 11,1 | Прайс | Лоток водоотводной Aqua-top Dn 90 с пластиковой решеткой А15 /с доставкой | ШТ | 6,00 |
| 11,2 | Прайс | Заглушка пластиковая Aqua-top /с доставкой | ШТ | 3,00 |
| 14 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,05 |

Проезды и площадки

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Проезд S=1255,8+567,7=1823,5 м2 тип 1 с бордюром из бортового камня БР 100.30.15 L=410м.п. |  |  |
| 1 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/толщ.0,35м | 100 м3 | 7 |
| 1,1 | 02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 773 |
| 2 | 27-06-009-02 | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 2 |
| 2,1 | Прайс | Геосетка полипропиленовпя СД 30/30 | м2 | 1915 |
| 3 | 27-04-007-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных/толщ.0,18м | 1000 м2 | 2 |
| 3,1 | 02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | -27 |
| 3,2 | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -345 |
| 3,3 | Прайс | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 | 27 |
| 3,4 | Прайс | Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 | м3 | 345 |
| 4 | 27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 | 1000 м2 | 2 |
| 4,1 | 02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 | -69 |
| 4,2 | Прайс | Щебень М 600, фракция 40-70 мм, группа 2 | м3 | 69 |
| 5 | 27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 1 |
| 5,1 | Прайс | Битум БНД | т | 1 |
| 6 | 27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/толщ.0,07м крупнозернистый | 1000 м2 | 2 |
| 6,1 | Прайс | Смеси асфальтобетонные крупнозернистые тип Б марка II | т | 175 |
| 7 | 27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 2 |
| 7,1 | Прайс | Смеси асфальтобетонные крупнозернистые тип Б марка II | т | 131 |
| 8 | 27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см/толщ.0,05м мелкозернистый | 1000 м2 | 2 |
| 8,1 | Прайс | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые тип Б марка II | т | 176 |
| 9 | 27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 2 |
| 9,1 | Прайс | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые тип Б марка II | т | 44 |
| 10 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 4 |
| 10,1 | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | ШТ | 410 |
| 11 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0 |
| 12 | 27-09-032-02 | Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную | 100 м2 | 1 |

Ограждение территории

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01-02-031-02 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 | 100 ШТ | 0,2200 |
| 2 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0024 |
| 3 | 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,0242 |
| 3,1 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 2,4684 |
| 4 | 06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,1540 |
| 4,1 | Прайс | Столб ограждения Topfance, в комплекте заглушка пластиковая | ШТ | 22,0000 |
| 5 | 09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 ШТ | 2,2000 |
| 5,1 | Прайс | Панель Topfance 1,5х2,5м | ШТ | 22,0000 |
| 5,2 | Прайс | Кронштейн L (RAL 9011) | ШТ | 88,0000 |
| 5,3 | Прайс | Саморез 5.5х19 (RAL 9011) | ШТ | 500,0000 |
| 6 | 07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 ШТ | 0,0200 |
| 6,1 | Прайс | Комплект калитки распашной Topfance | ШТ | 2,0000 |
| 6,2 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,4400 |
| 7 | 06-01-001-06 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,0630 |
| 7,1 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 6,3945 |
| 7,2 | 08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 10 мм | т | 0,0466 |
| 7,3 | 08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0,0040 |
| 7,4 | 08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 12 мм | т | 0,0526 |
| 7,5 | 08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0,0405 |
| 8 | 07-01-055-04 | Устройство ворот распашных без фундаментов | 100 ШТ | 0,0200 |
| 8,1 | Прайс | Комплект откатных ворот Н высота=2м; S ширина=3,5м Topfance | ШТ | 1,0000 |
| 8,2 | Прайс | Комплект откатных (телескопических) ворот Н высота=1,5м; S ширина=4,5м Topfance | ШТ | 1,0000 |
| 9 | 27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см/толщ.0,15м | 1000 м2 | 0,0009 |
| 9,1 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,1904 |
| 10 | 27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,0009 |
| 10,1 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | -0,0476 |
| 11 | 27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,0009 |
| 11,1 | 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,0016 |
|  |  | Автоматика |  |  |
| 12 | м11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | ШТ | 2 |
| 13 | м08-03-575-01 | Прибор или аппарат | ШТ | 2 |
| 14 | м10-08-003-07 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | КОМПЛ | 2 |
| 15 | м08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | ШТ | 2 |
| 16 | м10-04-101-10 | Ключ или кнопка на панели | ШТ | 2 |
| 17 | Прайс | Комплект для автоматизации откатных ворот Topfance | ШТ | 2 |

Разметка стоянок и установка знаков

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м/тип 1.1 Разметка гостевых стоянок | км | 0,29 |
| 1,1 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 11,99 |
| 2 | 27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных/прим тип 1.24.3; тип 1.23.3 | 10 м2 | 0,46 |
| 2,1 | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 3,22 |
| 3 | 27-09-009-01 | Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг | т стоек | 0,03 |
| 3,1 | 01.5.03.03-0033 | Дорожный знак тип 6.4 Парковка" (Парковочное место) | ШТ | 4,00 |
| 3,2 | 01.5.03.05-0021 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 1.30 | ШТ | 4,00 |
| 3,3 | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,31 |
| 4 | 27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к расценкам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011 | 100 ШТ | 0,04 |
| 4,1 | Прайс | Дорожный знак тип.8.17 "Инвалиды" | ШТ | 4 |