«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОСУ-2»

__________ Посулихин А. А.

«___»______________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ на Монтаж лифтов, обрамления и ПНР жилого на объекте:

Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)

|  | Наименование объекта: | Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождения объекта: | г. Липецк, 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. |
| 3. | Вид строительства: | Новое строительство |
| 4. | Застройщик: | ООО «СЗ «ОДСК-Л9» |
| 5. | Генподрядчик: | ООО «ОСУ-2» |
| 6. | Технический заказчик | ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ» |
| 7. |  |  |
| 8. | Исходные данные, предоставляемые Подрядчиком | Рабочая документация: ООО «Орелпроект»: - 2521-1-КЖ и АР |
| 9. | Работы финансируются: |  |
| 10. | Виды работ | Подрядная организация должна выполнить комплекс работ по монтажу лифтов жилого дома с обрамлением и ПНР |
| 11. | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполняются из материала Подрядчика. - Оборудование заказчика - Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, согласно действующих норм и правил на территории РФ. - Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Подрядчику, согласно действующих норм и правил на территории РФ. Ежедневно вести записи в журнале производства работ - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. - В стоимость работ входят все затраты Подрядчик (ОЗП рабочих, накладные расходы, сметная прибыль, стоимость сопутствующих материалов, а также иные затраты Подрядчика. - Разгрузка материалов осуществляется Подрядчиком, входит в стоимость работ и дополнительной оплате не подлежит. - Стоимость работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно, на основании подписанных и осмеченных дефектных ведомостей |
| 11. | Характеристики и требования к применяемым материалам: | - Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, не подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь свидетельства о добровольной сертификации соответствия, декларации соответствия ГОСТ Р (PCT) или декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного Союза (EAC). |
| 12 |  | - Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, в совокупности, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием, в том числе разработать: - Проект производства работ в соответствии с CП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Подрядчиком и Заказчиком. Субподрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика; - Технологические карты на выполнение комплекса работ; - График производства работ. - Результаты работ оформляются: - Актом освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы; - Исполнительными схемами на выполненные виды работы; - Актом о приемке выполненных работ по форме KC-2; - Паспортами и сертификатами соответствия, в том числе сертификатами пожарной безопасности, разрешениями на применение материалов, используемых при производстве работ, а также санитарно-эпидемиологическими сертификатами, экспертные заключения на материалы (при необходимости). Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ. - Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме KC- 3. Счёт-фактурой; — Исполнительная документацию оформляется и предоставляется подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком на основании договорных обязательств. 3. Работы считаются завершенными в соответствии с условиями Договора. Подрядчик вправе не оплачивать стоимость дополнительных работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами. |
| 13 | Требования к выполнению работ: | - Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. - Работы должны производится в соответствии с требованием нормативных документов (ГОСТы; СП, СНиПы и т.д.) и с соблюдением требований в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии - Все работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей и сметной документацией, положениями Договора. При производстве работ должно быть использовано оборудование, предназначенное для конкретных условий. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства. В период производства работ подрядная организация обеспечивает должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, предусмотренные заводом-изготовителем. - Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий (при наличии). Обеспечить сохранность асфальтового покрытия вокруг здания, крылец и входов в здание (при наличии). - Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. - Восстановление повреждённых конструктивных элементов здания и благоустройства прилегающей территории (при наличии) обеспечивается Субподрядчиком за свой счет. - Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку места проведения работ. - Подрядчик должен обеспечить геодезическое сопровождение на весь период работ (при необходимости). |
| 14. | Дополнительные требования: | - Для тендерной процедуры предложить один вариант выполнения работ - Работы выполняются подрядчиком собственными силами, из давальческого оборудования (Лифты) собственной строительной техникой, собственными средствами малой механизации и инструментами необходимыми для выполнения работ. - Подрядчик обеспечивает мероприятия по ТБ и ОТ - –получение акта полного технического освидетельствования лифта - Получение декларации соответствия - Договор на техническое обслуживание - ТО перед заселение жилого дома - Получает и закрывает разрешения на вывоз строительных отходов, образованных в процессе производства работ - Обеспечивает сохранность результатов выполненных работ другими организациями/участниками строительства, а в случае повреждения восстанавливает за свой счет в кротчайшие сроки. |
| 15. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации: | Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Подрядчику на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть). |
| 16. | Сроки выполнения работ: | С момента заключения договора с 15.07.2026г. по 30.09.2026 с правом досрочного выполнения. |
| 17. | Сроки и порядок оплаты: | - Без Аванса - Ежемесячно субподрядчик предоставляет подрядчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за отчетный месяц. Сроки предоставления документов до 17 числа каждого месяца. - Сроки рассмотрения и подписания документов согласно условиям договора - Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации. - Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 5 лет. - Ежемесячно стоимость выполненных работ уменьшается на 10% от стоимости выполненных работ (от стоимости договора подряда) за оказываемые услуги генподрядчика по сопровождению объекта строительства. - Стоимость услуг генподрядчика отдельно в заявке не прописывается, входит в стоимость работ. Снятие генподрядных услуг происходит ежемесячно при условии направленных в адрес генподрядчика и согласованных актов и справок КС-2, КС-3. Списание происходит на основании акта подготавливаемого бухгалтерией ООО «ОДСК-Сервис». - Сумма, подлежащая оплате Подрядчику по актам приемки выполненных работ по форме КС- 2, уменьшается на сумму гарантийного удержания, равную 5% (Пяти процентам) от стоимости работ (с учетом стоимости материалов), отраженной в актах о приемке выполненных работ («Гарантийное удержание»). Гарантийные удержания накапливаются Генеральным подрядчиком и будут выплачены Подрядчику в следующем порядке: порядке: - Оплата последней КС-2 производится после устранения всех имеющихся замечаний, предоставления полного комплекта исполнительной документации, отсутствия замечаний со стороны представителей отдела технического надзора заказчика, генерального подрядчика, а также уплаты всей стоимости генподрядных услуг. - После передачи квартир собственникам, в случае выявления замечаний, недостатков к качеству выполняемых работ, подрядчик самостоятельно за свой счет производит устранения выявленных дефектов |
| 18. | Примечание | - Объемы работ указаны на основании выданной в производство работ документации. - В процессе производства работ возможно внесение изменений в рабочую документацию, что может вести к изменению объемов выполняемых работ. - К коммерческому предложению необходимо предоставить следующий пакет документов: - свидетельство о допуске к ведению работ (СРО); -свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) -свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН); - карточку организации; -устав организации; -выписку из ЕГРЮЛ; - документы подтверждающие полномочия на право подписания договора; - бухгалтерский баланс 4. После подписания договора подряда субподрядчик предоставляет подрядчику следующий комплект документов: - приказ о назначении ответственного производителя работ; - список работников которые будут задействованы на выполнении работ; -копии документов, подтверждающих квалификацию работников (удостоверения), документы, подтверждающие прохождение инструктажей по пожарной и электробезопасности (удостоверения); - а также другие необходимые документы, которые могут быть затребованы подрядчиком |
| 19. | Приложение к техническому заданию: | - Объемы выполняемых работ; - Рабочая документация - Проект договора подряда |

Составила ________________________________________ Ионова Е.Б.

Согласовал _______________________________________ Когтев В.И.

Приложение №1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на комплекс работ на Монтаж лифтов, обрамления и ПНР жилого дома на объекте:

Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | м03-05-001-01 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | ШТ | 3 |
| 2 | м03-05-001-04 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг | ШТ | 27 |
| 3 | м03-05-001-06 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг((51,09+1,435)-29)*3 | м | 69 |
| 5 | м03-05-001-03 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м | ШТ | 3 |
| 6 | м03-05-001-05 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг | ШТ | 18 |
| 7 | м03-05-001-07 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг((51,09+1,435)-44)*3 | м | 24 |
| 1 | 09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м | 7,09 |
| 1,1 | 09.3.02.02-0003 | Экраны ограждений: 2УЭА-17 | ШТ | 54 |
| 1,2 | 09.3.02.02-0015 | Экраны ограждений: 2УЭГ-170, 2УЭГ-170С | ШТ | 54 |
| 1,3 | 14.5.01.10-0024 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | ШТ | 14 |
| 1,4 | 01.7.15.07-0111 | Дюбель рамный распорный с винтом размером 8,0х72 мм | 100 ШТ | 5 |
| 1,5 | 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | 100 ШТ | 5 |
| 1,6 | 01.7.15.08-0031 | Заклепки тяговые DA 3,2х16 | 100 ШТ | 24 |
|  |  | ПНР Лифтов |  |  |
| 1 | п01-14-013-02 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1,4 м/с, с микроэлектроникой (Поправка: МР 519/пр п.7.4) | лифт | 6 |
| 2 | п01-14-013-04 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-013-02 (Поправка: МР 519/пр п.7.4) | остановка | 48 |
|  |  | Техническое освидетельствование лифтов |  |  |
| 3 | мр01-05-001-01 | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки | лифт | 6 |
| 4 | мр01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 | остановка | 96 |

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | м03-05-001-01 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | ШТ | 3 |
| 2 | м03-05-001-04 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг | ШТ | 27 |
| 3 | м03-05-001-06 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг((51,09+1,435)-29)*3 | м | 69 |
| 5 | м03-05-001-03 | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м | ШТ | 3 |
| 6 | м03-05-001-05 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг | ШТ | 18 |
| 7 | м03-05-001-07 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг((51,09+1,435)-44)*3 | м | 24 |
| # 1 | # 09-03-050-01 | # Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | # 100 м | # 7,09 |
|  |  | ПНР Лифтов |  |  |
| 1 | п01-14-013-02 | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1,4 м/с, с микроэлектроникой (Поправка: МР 519/пр п.7.4) | лифт | 6 |
| 2 | п01-14-013-04 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-013-02 (Поправка: МР 519/пр п.7.4) | остановка | 48 |
|  |  | Техническое освидетельствование лифтов |  |  |
| 3 | мр01-05-001-01 | Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки | лифт | 6 |
| 4 | мр01-05-001-02 | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 | остановка | 96 |

Инженер ПTГ

ООО «ОСУ-2»

Руководитель ПTС

ООО «ОСУ-2»

Е.Б. Ионова

В.И. Когтев

Приложение №2

ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА

на комплекс работ на Монтаж лифтов, обрамления и ПНР жилого дома на объекте:

Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)

Материалы поставляемые подрядчиком

| № | Обосно- | Наименование | Единица | Коли- | Цена, | Стои- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | материала | измере- | чество | руб. | мость |
|  | норматива |  | ния |  |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01.7.15.02-0071 | Болты распорный МР диаметр 12 мм, длина 100 мм | ШТ | 1575 |  |  |
| 2 | 01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | т | 0,162 |  |  |
| 3 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | РУБ | 1817,25 |  |  |
| 4 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,2775 |  |  |
| 5 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т | 0,036 |  |  |
| 6 | 01.7.06.12-0004 | Лента киперная, ширина 40 мм | 100 м | 3,45 |  |  |
| 7 | 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 4,65 |  |  |
| 8 | 01.7.06.14-0040 | Лента стяжная зубчатая У-653 | кг | 1,8 |  |  |
| 9 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0,00195 |  |  |
| 10 | 08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0,0024 |  |  |
| 11 | 08.3.07.01-0041 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | т | 0,111 |  |  |
| 12 | 08.1.02.13-0005 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, условный диаметр 15 мм | м | 645 |  |  |
| 13 | 24.3.01.01-0003 | Трубка ПВХ, диаметр 16 мм | кг | 6,15 |  |  |
| 14 | 01.7.15.11-0046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 1,065 |  |  |
| 15 | 01.7.15.14-0164 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 0,00915 |  |  |
| 16 | 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0,114 |  |  |
| 17 | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0,0252 |  |  |
| 18 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | КВТ-Ч | 4485 |  |  |
| 19 | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,0111 |  |  |

| 1 | 01.7.15.14-0166 | Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм | т | 0,005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 01.7.15.07-0111 | Дюбель рамный распорный с винтом размером 8,0х72 мм | 100 ШТ | 5 |  |  |
| 3 | 01.7.15.08-0031 | Заклепки тяговые DA 3,2х16 | 100 ШТ | 24 |  |  |
| 4 | 14.5.01.10-0024 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | ШТ | 14 |  |  |
| 5 | 01.7.15.14-0062 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | 100 ШТ | 5 |  |  |
| 6 | 09.3.02.02-0003 | Экраны ограждений: 2УЭА-17 | ШТ | 54 |  |  |
| 7 | 09.3.02.02-0015 | Экраны ограждений: 2УЭГ-170, 2УЭГ-170С | ШТ | 54 |  |  |

Оборудование предоставляемое заказчиком

| № | Обосно- | Наименование | Единица | Коли- | Цена, | Стои- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | материала | измере- | чество | руб. | мость |
|  | норматива |  | ния |  |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Оборудование Подрядчика |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс-лист | Лифт №1: модель ЛП-0406К строительное задание: АТБ-0.1-0416Д-01(ОАО «Могилевлифтмаш») | ШТ | 3 |  |  |
| 2 | Прайс-лист | Лифт №2: модель ЛП-0626К строительное задание: АС-1.6-0626КДШ-03(ОАО «Могилевлифтмаш») | ШТ | 3 |  |  |

Инженер ПTГ

ООО «ОСУ-2»

Руководитель ПTС

Е.Б. Ионова

В.И. Когтев