Техническое задание

На ремонт мобильного  офиса продаж

ООО «ОДСК» по адресу: г. Калуга (строительная площадка).

| № п/п | Наименование работ | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта: | Офис продаж по г. Калуга, мобильный офис |
| 2 | Заказчик: | ООО «ОДСК» |
| 3 | Технический заказчик: | Коммерческий департамент ООО «ОДСК» |
| 4 | Проектировщик: |  |
| 5 | Местоположение объекта: | г. Калуга (строительная площадка) |
| 6 | Дверь входная | 1.Входная дверь установлена, отрегулировать (алюминиевая дверь из теплого профиля). 2.Тамбурная дверь установлена, отрегулировать. |
| 7 | Двери межкомнатные | 1.Межкомнатные двери в помещении кухня, санузел. МДФ белые. Примечание: пример https://dvery-pro.ru/dveri-jekonom/mezhkomnatnaya- dver-oktava-po-belaya. На период производства работ поверхности двери должны быть защищены картоном и обернуты пленкой. |
| 8 | Отделка потолка. | 1. Модульный подвесной потолок в трех помещениях - основной зал, кухня, санузел. Тип АРМСТРОНГ 60х60. Примечание: по фактическим замерам. |
| 9 | Отделка пола. | 1.Напольное покрытие. Линолеум коммерческий. Примечание: по фактическим замерам. |
| 10 | Отделка стен. | 1. Шпатлевка стен под покраску в корпоративных цветах (Приложение № 3). Примечание: по фактическим замерам. |
| 11 | Инженерия | Канализация, водоснабжение в помещение санузла: насос высокого давления (как пример DAB), канализационная установка (как пример GRUNDFOS Sololift2 WC1),бойлер накопительный 30л,емкость чистой воды 1 м3. Примечание: унитаз, тумба с раковиной приобретены. |
| 12 | Кондиционирование и отопление | Кондиционер, тепловая завеса 3,5 кВт, электрические конвекторы, малогабаритный конвектор под витражи. |
| 20 | Примечание | В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса вышеуказанных работ в соответствие с технологией, требованиями СП и др. нормативными документами в строительстве. Перед началом работ на объекте выполнить дополнительно все необходимые замеры и согласования. |
| 21 | Гарантийные требования | Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ; Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору Работы составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. |
| 22 | Сроки выполнения работ | Срок начала работ: 01.04.2025 г. Срок окончания работ : 01.06.2025 г. |

Приложение № 1 «Фотографии мобильного офиса».

Приложение № 3 Схема мобильного офиса с размещением рабочих мест, клиентской зоны, помещения кухни и санузла.

Примечание: работе использовать фактические замеры офиса после установки на площадке.