Приложение №1

к описанию объекта закупки

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Работы по контролю наблюдательной сети геотехнического мониторинга на объекте капитального строительства «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г.Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)»  должны быть выполнены с надлежащим качеством, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к техническому заданию) и проектной документацией, а также иными действующими нормативными документами.

Во время проведения работ должны быть обеспечены необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства): не предусмотрены.

3. Требования к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: не предусмотрены.

Приложение № 1 к

Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по контролю наблюдательной сети геотехнического мониторинга на объекте капитального строительства «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г.Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г.Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)» |
|  | Шифр объекта | 2521-1 |
|  | Местоположение объекта | г. Липецк, ул. Минская, 4а, микрорайон 32,33 на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297 |
|  | Основание для выполнения работ | Проектная документация: - Шифр 2521-1-ПОС, Том 6 «Проект организации строительства»; -Шифр 2521-1- ПЗ. «Пояснительная записка» -Шифр 2521-1-ПЗУ Часть1, часть2 «Схема планировочной организации земельного участка» -Шифр 2521-КР Часть 1, часть 2 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» - РД шифр 2521-1-КЖ1; 2521-КЖ2 «Конструкции железобетонные» |
|  | Вид градостроительной деятельности | Строительство |
|  | Идентификационные сведения о заказчике | ООО «Строительное управление 2» (ООО «ОСУ-2») |
|  | Цели и задачи инженерных изысканий | Основной задачей геотехнического мониторинга является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние зданий и сооружений, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Система геотехнического мониторинга является одной из составных частей системы безопасности любых проектируемых зданий и сооружений высокого уровня ответственности и должна входить в состав стационарной станции мониторинга. |
|  | Виды инженерных изысканий | Инженерно-геодезические; специальные виды инженерных изысканий. |
|  | Сроки выполнения работ | Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора Срок завершения работ: до 30.09.2026 года. |
|  | Идентификационные сведения об объекте: | По функциональному назначению –жилые объекты для постоянного проживания |
|  | Данные о границах объекта | В соответствии с проектной документацией. |
|  | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | В соответствии с проектной документацией. |
| 13. | Объем работ | Закладка реперов (марок) и начальные наблюдения за ними должны проводиться до начала строительства. Одновременно с разбивкой наблюдательной сети реперов (марок) должны намечаться места для закладки трех исходных реперов, с помощью которых в дальнейшем будет определяться положение исследуемых реперов (марок) профильной линии по высоте и контролироваться их неподвижность. Наблюдения за деформациями зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, заключаются в периодическом инструментальном определении положения реперов с фиксированием видимых нарушений, а также всех факторов, влияющих на значения и характер сдвижений и деформаций. Периодичность наблюдений – не реже 1 раза в календарный месяц. Наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений проводятся по ГОСТ 24846-2012. При наблюдениях за зданиями определяют неравномерность оседаний фундаментов, фиксируют трещины и другие повреждения конструкций, надежность узлов их опирания, наличие необходимых зазоров в швах и шарнирных опорах. Определение точности измерения вертикальных деформаций и кренов здания проводят в зависимости от ожидаемого расчетного значения перемещения. При отсутствии данных по расчетным значениям деформаций оснований и фундаментов допускается устанавливать класс точности измерений вертикальных и горизонтальных перемещений: I - для зданий и сооружений: уникальных, находящихся в эксплуатации более 50 лет, возводимых на скальных и полускальных грунтах; II - для зданий и сооружений, возводимых на песчаных, глинистых и других сжимаемых грунтах; III - для зданий и сооружений, возводимых на насыпных, просадочных, заторфованных и других сильно сжатых грунтах; IV - для земляных сооружений. Предельные погрешности измерения крена в зависимости от высоты Н здания или сооружения не должны превышать следующих значений, мм: - для гражданских зданий и сооружений 0,0001Н; - для промышленных зданий и сооружений 0,0005Н; - для фундаментов под машины и агрегаты 0,00001Н. Исходные реперы должны размещаться: - в стороне от проездов, подземных коммуникаций, складских и других территорий, где возможно разрушение или изменение положения репера; - вне зоны распространения давления от здания или сооружения; - вне пределов влияния осадочных явлений, оползневых склонов, нестабилизированных насыпей, торфяных долот, подземных выработок, карстовых образований и других неблагоприятных инженерно-геологических и гидрогеологических условий; - на расстоянии от здания (сооружения) не менее тройной толщины слоя просадочного грунта; - на расстоянии, исключающем влияние вибрации от транспортных средств, машин, механизмов; - в местах, где в течение всего периода наблюдений возможен беспрепятственный и удобный подход к реперам для установки геодезических инструментов. Конкретное расположение и конструкцию реперов должна определять организация выполняющая измерения, по согласованию с проектной, строительной или эксплуатирующей организацией, а также с соответствующими службами, имеющими в данном районе подземное хозяйство (кабельные, водопроводные, канализационные и другие инженерные сети). После установки репера на него должна быть передана высотная отметка от ближайших пунктов государственной или местного значения геодезической высотной сети. При значительном (более 2 км) удалении пунктов геодезической сети от устанавливаемых реперов допускается принимать условную систему высот. Установленные репера необходимо сдать на сохранение строительной или эксплуатирующей организациям по актам. В процессе измерения вертикальных деформаций следует контролировать устойчивость исходных реперов для каждого цикла наблюдений. Деформационные марки для определения вертикальных перемещений устанавливаются в нижней части несущих конструкций по всему периметру здания (сооружения), внутри его, в том числе на углах, по обе стороны осадочного или температурного шва, вокруг зон с большими динамическими нагрузками, на участках, с неблагоприятными геологическими условиями. Конкретное расположение деформационных марок на зданиях и сооружениях, а также конструкции марок должна определять организация, выполняющая измерения, по согласованию с проектной, строительной или эксплуатирующей организацией, учитывая конструктивные особенности (форму, размеры, жесткость) фундамента здания или сооружения, статические и динамические нагрузки на отдельные их части, ожидаемую величину осадки и ее неравномерность, инженерно-геологические и гидрогеологические условия строительной площадки, особенности эксплуатации здания или сооружения, обеспечение наиболее благоприятных условий производства работ по измерению перемещений (рекомендуемую схему расположения марок см. л. 21276-ММ-ГЧ.2 проектной документации). Вертикальные перемещения оснований фундаментов следует измерять одним из следующих методов или их комбинированием: геометрическим, тригонометрическим или гидростатическим нивелированием, фотограмметрии. Отдельные методы измерения вертикальных перемещений должны приниматься в зависимости от классов точности измерения, целесообразных для данного метода по ГОСТ 24846. Систематическое наблюдение за развитием существующих трещин следует проводить с целью выяснить характер деформаций и степень опасности их для дальнейшей эксплуатации объекта. Обработка и оформление результатов измерений В процессе работ по измерениям деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений должна выполняться камеральная обработка полученных результатов: проверка полевых журналов; уравнивание геодезических сетей; составление ведомостей отметок и перемещений, величина крена и перемещений деформационных марок, установленных на зданиях или сооружениях, по каждому циклу наблюдений; оценка точности проведенных измерений, включая сравнение полученных погрешностей (или невязок) с допускаемыми для данного метода и класса точности измерений; графическое оформление результатов измерений. Подрядчик до 30 числа каждого месяца направляет Заказчику ежемесячные отчётные материалы с актом выполненных работ, подтверждающим факт выполнения работ и передачи документов, и включает в себя: после I (установочного) цикла наблюдений: - схема расположения заложенных реперов; - схема со значениями кренов по зданиям; кроме первого месяца: - схема со значениями кренов по зданиям; - сравнительная ведомость отметок деформационных (осадочных) марок; - графики вертикальных смещений деформационных (осадочных) марок; - журнал наблюдения за трещинными маяками и фотодокументирование маяков. Готовую документацию по инженерным изысканиям по объекту представить Заказчику в объеме: - 3 экземпляра результатов на бумажном носителе (цветные); - 1 экземпляр результатов в электронном виде в форматах автоматизированных программных комплексов, с помощью которых составлена документация: *.dwg; *.doc; *.xls. (по письменному запросу Заказчика); - 1 экземпляр результатов инженерных изысканий в электронном виде в формате *.pdf. Предоставленная документация на электронном носителе должна полностью соответствовать по своему содержанию бумажному оригиналу, с печатями и подписями ответственных лиц. Все разделы инженерных изысканий, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть сброшюрованы, в переплетном виде, иметь содержание и сквозную нумерацию страниц. По завершению работ по договору Подрядчик передает Заказчику технический отчет по результатам геотехнического мониторинга, который включает в себя: - геологического разреза основания фундамента; - плана здания или сооружения с указанием мест расположения деформационных марок; - графиков, вертикальных перемещений, кренов и развития трещин во времени. По результатам измерений деформаций оснований фундаментов следует составлять технический отчет, который должен включать (помимо материалов, перечисленных выше): - краткое описание цели измерения деформаций на данном объекте; - характеристики геологического строения основания и физико-механических свойств грунтов; - схемы расположения, размеры и описание конструкций установленных реперов, деформационных марок; - примененную методику измерений; - перечень факторов, способствующих возникновению деформаций; выводы о результатах наблюдений. |
| 14. | Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта | По результатам анализа инженерно-геологических изысканий – Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатацию сооружений, в период изысканий не выявлены. Согласно СП 11-105-97, часть II, Приложение И площадка проектируемого строительства относится к области II-Б - потенциально подтопляемые в результате техногенных воздействий (планируемая застройка территории с комплексом водонесущих коммуникаций). Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства г. Липецка принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015). Уровни степеней сейсмической опасности составляют по карте А (10 %) – 5 баллов. На основании выше перечисленного исследуемый участок отнесен к III категории сложности инженерно-геологических условий [СП 11-105-97, приложение Б]. |
| 15. | Требование к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД | В соответствии с проектной документацией. |
| 16. | Требование о подготовке предложений для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния | В случае необходимости, предоставить рекомендации для принятия решения по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния |
| 17. | Требование по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | Геотехнический мониторинг должен производиться в соответствии с обоснованным объемом работ в программе и до начала производства таких работ. Программа работ должна содержать параметры, подлежащие контролю, их расчетные значения; перечень состава работ; выбор системы наблюдений; методы и объемы контрольных операций; необходимое оснащение. Исполнитель проводит внутренний контроль качества и приемку работ с составлением соответствующих актов. |
| 18. | Перечень нормативно правовых актов, НД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»; СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям». |
| 19. | Система координат | Принятая для проекта |
| 20. | Приложения | Техническая документация и материалы, необходимые для выполнения инженерных изысканий: - Шифр 2521-1-ПОС, Том 6 «Проект организации строительства»; -Шифр 2521-1- ПЗ. «Пояснительная записка» -Шифр 2521-1-ПЗУ Часть1, часть2 «Схема планировочной организации земельного участка» -Шифр 2521-КР Часть 1, часть 2 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» - РД шифр 2521-1-КЖ1; 2521-КЖ2 «Конструкции железобетонные» |
| 21. | Наличие разрешений | Наличие лицензии на право осуществления геомониторинга |
| 22 | Стоимость работ | Запрос предложений |

Руководитель ПТС                                                                                                        В. И. Когтев