	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОСУ-2»

__________ Посулихин А. А.

«___»______________ 2026г. 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ[image: image1.jpg]



                                        на отделку фасада на объекте:
Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)
	1.
	Наименование объекта:
	Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)


	2.
	Местонахождение объекта:
	г.  Липецк,
32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297.


	3.
	Вид строительства:
	Новое строительство

	4.
	Застройщик:
	ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л9»

	5.
	Технический заказчик
	ООО «ОДСК-Инжиниринг»

	6.
	Генподрядчик:
	ООО «ОСУ-2»

	7.
	Перечень документов предоставляемых Заказчиком:
	1. Проект договора подряда, материал Подрядчика
1. Рабочая документация: ООО «Орелпроект»:

2521-1-АР1  
2. Ведомость работ и материалов (Приложение №1)





	8.
	Работы финансируются
	Генеральным подрядчиком, в соответствии с договором.

	9.
	Виды работ:
	1. Отделка фасада согласно рабочей документации 2521-1- АР1 и приложению к настоящему техническому заданию.
2. Подрядчик выполняет весь комплекс работ, согласно предоставленной рабочей документации.
3. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса вышеуказанных работ в соответствие с технологией, требованиями СП и др. нормативными документами в строительстве.


	10.
	Общие требования:
	1. Подрядная организация должна выполнить комплекс работ по отделке фасада согласно рабочей документации.
2. Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Заказчику согласно действующих норм и правил на территории РФ.
3. Выполняемые строительно-монтажные работы должны соответствовать

	
	
	требованиям настоящего технического задания требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, требованиям строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства.
4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 66 (шестьдесят шесть ) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию,
5. Работы производятся с применением материалов и оборудования подрядчика.
6. В стоимость и объем работ входят все сопутствующие работы, не указанные в техническом задании, но необходимые для выполнения всего комплекса работ в соответствие с технологией, требованиями СП и др. нормативными документами в строительстве, в т.ч. затраты по доставке материалов на строительную площадку.
7. Подрядная организация обеспечивает должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, предусмотренные заводом изготовителем.
8. Подрядчик обязан выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений (бытовки), устройству складских, монтажных площадок и согласовать с Генподрядчиком. Установка освещения и подключение временных инженерных сетей с установкой приборов учета согласовать с Техническим заказчиком.

	11.
	Требования к подрядчику:
	1. Работы должны выполняться организациями, имеющими все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения аналогичных видов работ, располагающими техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы.
2. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.
3. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ.
4. Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ, в течении 3-х (трех) дней со дня выдачи предписания Заказчика.

	12.
	Условия выполнения работ:
	1, Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием.
2. Результаты работ оформляются:
Разработать Проект производства работ в соответствии с СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Заказчиком;
Актами освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы;
Исполнительными схемами на выполненные виды работы;
Паспортами и сертификатами соответствия, разрешениями на применение материалов, используемых при производстве работ; Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2;
Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; Счёт-фактурами;
Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ; Перечень исполнительной документации может корректироваться при согласовании и утверждении с Заказчиком;
4. Подрядчик принимает участие в проверках ИГСН Липецкой области, в работе приемочной комиссии по приемке законченного объекта Застройщику, совместно с Генподрядчиком сдает результаты выполненных работ приемочной комиссии.


	13.
	Характеристики применяемых материалов:
	1. Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям.
2. Используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, документы, подтверждающие климатические испытания, выданные аккредитованным

	
	
	испытательным центром.
З. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации.
4. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не позднее срока их поставки на строительный участок для использования в работе.
5. Характеристики материалов указаны в рабочей документации 2521-1 (разделы АР 1 )
6. После заключения договора подряда перед выполнением работ, подрядчик представляет на согласование образцы используемых материалов

	14.
	Требования к составу и оформлению исполнительной документации:
	Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Заказчику на бумажном носителе в количестве 4 (четыре) экземпляра и на электронном носителе (в формате *.pdfpr *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть).

	15.
	Срок оказания услуг:
	Срок начала работ – с даты подписания Договора.

Срок окончания работ: 30.08.2026


	16.
	Дополнительные требования:
	1. Стоимость работ определяется с учетом материалов подрядчика.
2. В Вашем предложении необходимо указать сроки выполнения работ и условия финансирования 
3. Перед началом работ на объекте выполнить дополнительно все необходимые замеры.
4. Подрядчик осуществляет производство работ оборудованием и инструментами за счет собственных средств. Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) выполняются силами и за счёт средств подрядчика или арендой механизмов Генподрядчика.
5. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
6. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ.
7. Перед началом работ подрядчик представляет в адрес генподрядчика полный пакет документов (приказы на ответственного производителя работ, список лиц, которые будут задействованы при производстве работ, для граждан не РФ – патент, удостоверения на работников по ОТ, ТБ, пожарной безопасности, а также разработанный и согласованный с генподрядчиком проект производства работ).

	17.
	Особые требования:
	1. Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации.
2. Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 5 лет.
3. Ежемесячно стоимость выполненных работ уменьшается на 10% от стоимости выполненных работ (от стоимости договора подряда)  за оказываемые услуги генподрядчика по сопровождению объекта строительства.
4. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику по актам приемки выполненных работ по форме КС- 2, уменьшается на сумму гарантийного удержания, равную 5% (Пяти процентам) от стоимости работ (с учетом стоимости материалов), отраженной в актах о приемке выполненных работ («Гарантийное удержание»). Гарантийные удержания накапливаются Генеральным подрядчиком и будут выплачены Подрядчику в следующем порядке:




                       Составила ________________________________________ Ионова Е.Б.

                       Согласовал _______________________________________ Когтев В.И.
Приложение №1
                                      Ведомость объемов работ

	Отделка фасада

	№ п/п
	Шифр расценки
и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Коли- чество

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	26-01-048-04
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (Цоколь)
	100 м2
	3,66

	2
	15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (Цоколь)
	100 м2
	3,66

	3
	12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,45

	4
	07-05-039-08
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
	100 м
	2,238

	5
	15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (Цоколь)
	100 м2
	3,66

	6
	15-04-019-03
	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную по подготовленной поверхности (Торцы плит)
	100 м2
	7,23

	8
	15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (бетонные стены лоджий)
	100 м2
	7,64

	9
	15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (экраны переходных лоджий)
	100 м2
	4,36

	10
	15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (потолки лоджий)
	100 м2
	19,13

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Корзины для кондиционеров

	
	
	
	
	

	11
	09-03-050-01
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Сборка каркаса)
	100 м
	10,2

	12
	15-01-070-01
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (навеска стенок)
	м2
	355

	13
	20-02-002-03
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 (Монтаж корзин)
	ШТ
	270

	14
	46-03-013-45
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
	100 отверстий
	16,2

	15
	46-03-013-58
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45
	100 отверстий
	16,2


	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Д.Ш. в осях 22-23 30мм(л.45 АР.КЖ)

	
	
	
	
	

	15
	07-05-039-18
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо
	100 м
	1,07

	16
	07-01-037-04
	Герметизация мастикой швов: вертикальных
	100 м
	1,07

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	

	
	
	
	
	

	17
	07-05-039-18
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо
	100 м
	31,595

	18
	07-01-037-04
	Герметизация мастикой швов: вертикальных
	100 м
	31,595

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Заделка под перекрытием

	
	
	
	
	

	20
	07-05-039-18
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо (под перекрытием с 1 и 2-х сторон, в завис.от констр.стены)
	100 м
	84,49

	21
	07-01-037-03
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных
	100 м
	84,49


Ведомость используемых материалов 
	 
	14.5.01.06-0019
	Герметик "Гелур"
	кг
	1312,44

	 
	01.7.07.26-0022
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглоем, диаметр 50 мм
	100 м
	83,517

	 
	01.7.07.26-0021
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 30 мм
	100 м
	33,175

	 
	01.7.07.26-0022
	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое, диаметр 50 мм
	100 м
	1,124


	1
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0,4202

	2
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1,281

	3
	14.5.04.07-0013
	Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная полисульфидная отверждающаяся
	кг
	29,9892

	4
	08.3.03.05-0002
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм
	т
	0,0054

	5
	08.3.03.04-0031
	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм
	т
	0,01098

	6
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6
	м3
	6,9174

	7
	08.3.05.05-0051
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т
	0,2565

	8
	01.7.15.01-0032
	Анкер высокопрочный забивной, АВЗ-10/500 (Анкер двухраспорный М10х400х14)
	ШТ
	1620

	9
	14.4.01.02-0101
	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения
	т
	0,54626

	10
	01.7.15.07-0083
	Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм (6х60мм)
	100 ШТ
	0,45

	11
	01.7.03.04-0001-3
	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом ( 1 % от ОЗП)
	РУБ
	40,5

	12
	01.7.03.04-0001-4
	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом ( 2 % от ОЗП)
	РУБ
	25,11

	13
	прайс ООО "ЭСКОН"
	Корзина КОРБАС КДК (700*1000*520) -КПГ-Lv RAL 1014 (слоновая кость)
	шт.
	56

	14
	прайс ООО "ЭСКОН"
	Корзина КОРБАС КДК (700*1000*520) -КПГ-Lv RAL 7037 (пыльно-серый)
	шт.
	142

	15
	прайс ООО "ЭСКОН"
	Корзина КОРБАС КДК (700*1000*520) -КПГ-Lv RAL 7037 (пыльно-серый) сдвоенная по горизонтали
	шт.
	30

	16
	прайс ООО "ЭСКОН"
	Корзина КОРБАС КДК (700*1000*520) -КПГ-Lv RAL 8028 (терракотовый)
	шт.
	42

	18
	14.3.02.01-0102
	Краска акриловая фасадная белая
	т
	0,72694

	19
	14.3.02.01-0101
	Краска акриловая фасадная, тон насыщенный
	т
	0,86982

	20
	08.1.02.17-0012
	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, диаметр проволоки 2 мм
	м2
	384,3


6

