«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОСУ-2»

__________ Посулихин А. А.

«___»______________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс работ по монтажу Освещения внутридворовой территории на объекте:

Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1)

|  | Наименование объекта: | Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.19.1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождения объекта: | г. Липецк, 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. |  |
| 3. | Вид строительства: | Новое строительство |  |
| 4. | Застройщик: | ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л9» |  |
| 5. | Генподрядчик: | ООО «ОСУ-2» |  |
| 6. | Технический заказчик | ООО «ОДСК-ИНЖИНИРИНГ» |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. | Исходные данные, предоставляемые Подрядчиком | Рабочая документация: ООО «Орелпроект»: - 2521-1-ЭН, ГП |  |
| 9. | Работы финансируются: | Средства заказчика |  |
| 10. | Виды работ | Подрядная организация должна выполнить комплекс работ по монтажу Освещения внутридворовой территории жилого дома |  |
| 11. | Общая информация по условиям выполнения работ | - Работы выполняются из материала Подрядчика. - Оборудование Подрядчика - Подрядчик гарантирует качество выполнения работ, согласно действующих норм и правил на территории РФ. - Подрядчик обязан вести документацию по безопасности работ, учёту выполненных работ, исполнительную и отчетную документацию и представлять ее Подрядчику, согласно действующих норм и правил на территории РФ. Ежедневно вести записи в журнале производства работ - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. - В стоимость работ входят все затраты Подрядчика (ОЗП рабочих, накладные расходы, сметная прибыль, стоимость оборудования, материалов, в т.ч. сопутствующих материалов, доставка и разгрузка материалов, хранение, механизмы, а также иные затраты Подрядчика. - Разгрузка материалов осуществляется Подрядчиком, входит в стоимость работ и дополнительной оплате не подлежит. - Стоимость работ фиксируется на период выполнения работ. При наличии дополнительно выявленных и неучтенных работ, стоимость работ согласовывается отдельно, на основании подписанных и осмеченных дефектных ведомостей - Перед выполнением работ, подрядчик представляет для согласования с заказчиком и генподрядчиком информацию по поставщикам оборудования и материалов 10. Свет, вода – предоставляет Генподрядчик с последующей компенсацией Подрядчиком. 11. Обеспечение бытовыми помещениями – Подрядчик. 12. Охрана объекта – Генподрядчик. 13. Работы, выполненные с нарушением требований руководящих документов (СП, СНиП, ГОСТ, РД), исправляются за счет Подрядчика и дополнительной оплате не подлежат. При наличии замечаний со стороны отдела технического надзора, они устраняются за свой счет, своими материалами, либо материалами Генподрядчика с компенсацией стоимости данных материалов. Дополнительной оплате не подлежат. 14. Гарантийное удержание – 5% от суммы выполненных работ за отчетный период, Гарантийные удержания накапливаются Генподрядчиком и будут выплачены Подрядчику по истечении 66 (шестидесяти шести) месяцев с даты подписания сторонами акта полностью выполненного комплекса работ по настоящему договору. По письменному обращению субподрядчика, подрядчик может рассмотреть возможность досрочного возврата сумм гарантийного удержания, но не ранее 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию 15 Ежемесячно стоимость выполненных работ уменьшается на 10% от стоимости выполненных работ (от стоимости договора подряда) за оказываемые услуги генподрядчика по сопровождению объекта строительства. 16. Гарантийный срок на выполняемые работы – 66 месяцев. |  |
| 11. | Характеристики и требования к применяемым материалам: | - Технические характеристики используемых материалов, оборудования, конструкций и деталей должны соответствовать условиям технической документации, требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ, государственным стандартам и техническим условиям. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, не подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, должны иметь свидетельства о добровольной сертификации соответствия, декларации соответствия ГОСТ Р (PCT) или декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного Союза (EAC). |  |
| 12 | Общие требования к выполнению работ | - Перед началом работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные мероприятия, в совокупности, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием, в том числе разработать: - Проект производства работ в соответствии с CП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и согласовать его с Подрядчиком и Заказчиком. Субподрядчик обязан обеспечивать возможность доступа представителя Заказчика к объекту по первому требованию Заказчика; - Технологические карты на выполнение комплекса работ; - График производства работ. - Результаты работ оформляются: - Актом освидетельствования скрытых работ на выполняемые работы; - Исполнительными схемами на выполненные виды работы; - Актом о приемке выполненных работ по форме KC-2; - Паспортами и сертификатами соответствия, в том числе сертификатами пожарной безопасности, разрешениями на применение материалов, используемых при производстве работ, а также санитарно-эпидемиологическими сертификатами, экспертные заключения на материалы (при необходимости). Иными документами, отражающими фактическое исполнение работ. - Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме KC- 3. Счёт-фактурой; - Исполнительная документация готовится на основании требований И 1.13-07 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам", СП 68.13330.2017 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов" (CНиП 3.01.04-87), СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. - Перечень исполнительной документации может корректироваться в процессе выполнения CMP; — Исполнительная документацию оформляется и предоставляется подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком на основании договорных обязательств. - справка об отсутствии мусора за отчетный период в местах производства работ - общее количество передаваемой документации в печатной виде 4- экз., в электронном (редактируемом формате) -1 экз. 3. Работы считаются завершенными в соответствии с условиями Договора. Подрядчик вправе не оплачивать стоимость дополнительных работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами. |  |
| 13 | Требования к организации | - Подрядная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. - Работы должны производится в соответствии с требованием нормативных документов (ГОСТы; СП, СНиПы и т.д.) и с соблюдением требований в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии - Все работы должны быть выполнены в соответствии с рабочей и сметной документацией, положениями Договора. При производстве работ должно быть использовано оборудование, предназначенное для конкретных условий. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, строительных норм и правил, строительных регламентов, Федеральных законов РФ и других действующих нормативных документов в области строительства. В период производства работ подрядная организация обеспечивает должное хранение материалов, в соответствии с условиями хранения, предусмотренные заводом-изготовителем. - Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ. - Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку места проведения работ. - Подрядчик должен обеспечить геодезическое сопровождение на весь период работ (при необходимости). - Подрядчик самостоятельно оформляет с привлечением необходимых специалистов исполнительную схему на прокладку кабеля и расстановку опор освещения и предоставляет генподрядчику в 4-х экх. с отметкой «Нанесено на планшет» в департаменте градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка |  |
| 14. | Дополнительные требования: | - Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, и без согласования с подрядчиком и заказчиком - Подрядчик не должен находится в стадии банкротства или ликвидации. Подрядчик должен иметь собственную материально-техническую базу для выполнения работ. - Подрядчик должен иметь опыт работы на аналогичных объектах сроком не менее 3-x лет. |  |
| 15. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации: | Техническая и исполнительная документация, предусмотренная Договором, передаются Подрядчику на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *.pdf, *.doc, *.xlsx (текстовая часть). |  |
| 16. | Сроки выполнения работ: | С момента заключения договора до 30.07.2026г. с правом досрочного выполнения. |  |
| 17. | Сроки и порядок оплаты: | - Ежемесячно субподрядчик предоставляет подрядчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за отчетный месяц. Сроки предоставления документов до 17 числа каждого месяца. - Сроки рассмотрения и подписания документов согласно условиям договора |  |
| 18. | Стоимость выполняемых работ |  |
| 19. | Примечание | - Объемы работ указаны на основании выданной в производство работ документации. - В процессе производства работ возможно внесение изменений в рабочую документацию, что может вести к изменению объемов выполняемых работ. - К коммерческому предложению необходимо предоставить следующий пакет документов: - свидетельство о допуске к ведению работ (СРО); -свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) -свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН); - карточку организации; -устав организации; -выписку из ЕГРЮЛ; - сведения о наличии и об уровне квалификации руководителей и работников монтажной организации с приложением копий документов об уровне образования, заверенных печатью монтажной организации; - документы работников монтажной организации о прохождении ими повышения квалификации, заверенные монтажной организацией; - копии документов, подтверждающих аттестацию руководителей и специалистов монтажной организации; - документы подтверждающие полномочия на право подписания договора; - бухгалтерский баланс 4. После подписания договора подряда субподрядчик предоставляет подрядчику следующий комплект документов: - копия выписки из протокола о назначении генерального директора (директора); - доверенность или нотариально заверенная копия документа «О лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» (при необходимости) - приказ о назначении ответственного производителя работ; - список работников которые будут задействованы на выполнении работ; -копии документов, подтверждающие прохождение инструктажей по пожарной и электробезопасности (удостоверения); - а также другие необходимые документы, которые могут быть затребованы подрядчиком |  |
| 20. | Приложение к техническому заданию: | - Объемы выполняемых работ; - Рабочая документация - Проект договора подряда |  |

Составила ________________________________________ Ионова Е.Б.

Согласовал _______________________________________ Когтев В.И.

Приложение №1

Ведомость объемов работ

| # ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.1.6.1.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Освещение внутридворовой территории |  |  |  |  |
| # Основание: |  | # 2521-1-ЭН изм. 13 от 03.2025г. |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01-01-010-41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,09821 |
| 2 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) | 100 м3 | 0,0304 |
| 3 | 06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | 100 м3 | 0,04 |
| 4 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,15 |
| 5 | м08-02-231-02 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм | 100 м | 0,55 |
| 6 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,02 |
| 7 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,08425 |
| 8 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,8425 |
| 9 | 33-05-008-01 | Установка опор наружного освещения композитных фланцевых | ШТ | 10 |
| 10 | м08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | ШТ | 9 |
| 11 | м08-02-363-02 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 | ШТ | 1 |
| 12 | м08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0,76 |
| 13 | м08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 2,1811765 |
| 14 | м08-02-369-03 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | ШТ | 11 |
| 15 | м08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1,21 |
| 16 | м08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | ШТ | 11 |
| 17 | м08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха | 100 ШТ | 0,33 |
| 18 | Прайс | Клемный зажим ЗНИ-16.серый | ШТ | 11 |
| 19 | Прайс | Клемный зажим ЗНИ-16.синий | ШТ | 11 |
| 20 | Прайс | Клемный зажим ЗНИ-16.PEN | ШТ | 11 |
| 21 | Прайс | DIN-рейка | ШТ | 10 |
| 22 | Прайс | Сжим ответвительный для кабелей сечением 16-35/15-10 У733М | ШТ | 44 |
| 23 | м08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 1,95 |
| 23,1 | Прайс | Лента защитно-сигнальная ЛЗС 125х3,5 | м.п. | 195 |
| 24 | м08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 ШТ | 1 |
| 24,1 | 08.3.04.02-0066 | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1сп-Ст6сп, размер свыше 12 мм/ф18мм | т | 0,0474 |
| 25 | м08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,3 |
| 25,1 | 08.3.07.01-0073 | Полоса стальная,40х4мм | т | 0,0402 |

Ведомость основных и сопутствующих материалов

| № | Обосно- | Наименование | Единица | Коли- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | материала | измере- | чество |  |  |
|  | норматива |  | ния |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  | Материалы Подрядчика (учтенные в расценках) |  |  |  |  |  |
| 1 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,539 |  |  |
| 2 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0,066 |  |  |
| 3 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01764 |  |  |
| 4 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | РУБ | 23,8082236 |  |  |
| 5 | 20.2.02.01-0012 | Втулки, диаметр 22 мм | 1000 ШТ | 0,014762 |  |  |
| 6 | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,000952 |  |  |
| 7 | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | 100 ШТ | 0,0605 |  |  |
| 8 | 11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0,0272 |  |  |
| 9 | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 ШТ | 0,154 |  |  |
| 10 | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,00108 |  |  |
| 11 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 3,11 |  |  |
| 12 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 6,4294941 |  |  |
| 13 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0001765 |  |  |
| 14 | 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,066 |  |  |
| 15 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,4356 |  |  |
| 16 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0,2823529 |  |  |
| 17 | 01.7.06.12-0008 | Лента ПВХ | кг | 0,132 |  |  |
| 18 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0,011 |  |  |
| 19 | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 ШТ | 1,1 |  |  |
| 20 | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 6,12 |  |  |
| 21 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0,00038 |  |  |
| 22 | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0015 |  |  |
| 23 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0,0031712 |  |  |
| 24 | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,000726 |  |  |
| 25 | 24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,11 |  |  |
| 26 | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм | т | 0,0218118 |  |  |
| 27 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0,011 |  |  |
| 28 | 11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 2,564 |  |  |
| 29 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 1,82 |  |  |
| 30 | Прайс | DIN-рейка | ШТ | 10 |  |  |
| 31 | Прайс | Выключатель автоматический ВА47-29 | ШТ | 11 |  |  |
| 32 | Прайс | Закладная деталь фундамента (ДЗФ) под опору ОГК-8,0 | ШТ | 10 |  |  |
| 33 | Прайс | Кабель медный силовой с пластмассовой изоляцией бронированный, сечением 4х35 мм2 ВБбШв-1 | м | 300 |  |  |
| 34 | Прайс | Кабель с медными жилами ПВХ изоляцией ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 121 |  |  |
| 35 | Прайс | Клемный зажим ЗНИ-16.PEN | ШТ | 11 |  |  |
| 36 | Прайс | Клемный зажим ЗНИ-16.серый | ШТ | 11 |  |  |
| 37 | Прайс | Клемный зажим ЗНИ-16.синий | ШТ | 11 |  |  |
| 38 | Прайс | Кронштейн для консольных светильников двухрожковый К2К-1,0-1,0-0,145-0,048(0-180) | ШТ | 1 |  |  |
| 39 | Прайс | Кронштейн для консольных светильников однорожковый К1К-1,0-1,0-0,145-0,048 | ШТ | 9 |  |  |
| 40 | Прайс | Лента защитно-сигнальная ЛЗС 125х3,5 | м.п. | 195 |  |  |
| 41 | Прайс | Опора стальная граненная коническая с подземной подводкой кабеля ОГК-8,0 с комплектом заземления, Н=8м+крепеж | ШТ | 10 |  |  |
| 42 | 02.3.01.02-1008 | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 16,5 |  |  |
| 43 | 08.3.07.01-0073 | Полоса стальная,40х4мм | т | 0,0402 |  |  |
| 44 | Прайс | Светильник уличный светодиодный IETC-Магистраль-69873-50-8700 ООО "ИнтерЭкоТехнологии" | ШТ | 11 |  |  |
| 45 | Прайс | Сжим ответвительный для кабелей сечением 16-35/15-10 У733М | ШТ | 44 |  |  |
| 46 | 04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 4,08 |  |  |
| 47 | 08.3.04.02-0066 | Сталь круглая и квадратная, марки Ст1сп-Ст6сп, размер свыше 12 мм/ф18мм | т | 0,0474 |  |  |
| 48 | Прайс | Труба двустенная из ПНД/ПВД ф50/39,5мм красная ТУ 2248-001-59369841-2003 | м.п. | 55 |  |  |
| 49 | Прайс | Цоколь для опоры наружного освещения 8-ми гранный Ц-608А | ШТ | 10 |  |  |