Форма заявки

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА

№ 									«___» ______________________ 2026 г.

ЗАЯВКА*

___________________________________________________ (полное наименование Участника)

Изучив документацию о проведении запроса предложений «Выполнение комплекса работ по устройству системы водоснабжения В1, В2, Т3, Т4, системы отопления, системы канализации К1, К2Н, системы ливневой канализации на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 15.1 и 15.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:292. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 15.1)»» и принимая установленные в ней требования и условия закупки, настоящим подаем заявку на участие в указанной процедуре закупки и сообщаем о себе следующие сведения:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Адрес места нахождения |  |
| Контактный телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Должность и ФИО руководителя или уполномоченного лица |  |
| Действует на основании |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банковские реквизиты | р/с: Банк: к/с: БИК: |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) |  |

Сообщаем, что __________________________________ (наименование Участника) соответствует следующим требованиям:

- Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки.

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Предложения по закупке

«Выполнение комплекса работ по устройству системы водоснабжения В1, В2, Т3, Т4, системы отопления, системы канализации К1, К2Н, системы ливневой канализации на объекте: «Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз. 15.1 и 15.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:292. 1-й этап строительства – корпус 1 (поз. 15.1)»»

| Система водоснабжения В1, В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена, без учета НДС, руб. | НДС % | Цена, с учетом НДС(при наличии), руб. |
| Раздел: |  | Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |
| Подраздел: |  | Ниже 0,000. Система водопровода В1 |  |  |  |  |  |
| 1 | м07-04-003-01 | Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 0,9 т | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 1,1 | Прайс | ОБОРУДОВАНИЕ: Насосная установка хозяйственно-питьевого назначения ГРАНФЛОУ УНВ 4 ВМН 10-8 3 кВт ЧР/К 80 мм со шкафом управления (3 рабочих, 1 резервный) | ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |
| 2 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 2,1 | 18.1.02.02-0064 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 2,2 | 18.1.02.02-0063 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 80 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 2,3 | 23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 2,4 | 23.8.03.11-0655 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 3 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 3,1 | 18.1.04.06-0005 | Клапаны обратные пружинные чугунные, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое | ШТ | 1 |  |  |  |
| 3,2 | 18.1.04.06-0004 | Клапаны обратные пружинные чугунные, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое | ШТ | 1 |  |  |  |
| 3,3 | 23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 4 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 4,1 | 18.5.03.02-0010 | Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 5 | 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0,002 |  |  |  |
| 5,1 | 23.8.04.08-0071 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-89х3,5 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 6 | 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 ШТ | 0,1 |  |  |  |
| 6,1 | 24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 6,2 | 23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 7 | 22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | ШТ | 0,1 |  |  |  |
| 7,1 | 23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 8 | 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0,0015 |  |  |  |
| 8,1 | 23.8.04.06-0076 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 9 | 22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | км | 0,001 |  |  |  |
| 9,1 | 24.3.03.13-1036 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, SDR11, питьевые, размер 110х10 мм | м | 1,008 |  |  |  |
| 10 | 06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0104 |  |  |  |
| 10,1 | 23.1.02.04-0021 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 100 мм (ТМ 90-02, 10,4 кг) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 11 | 16-06-006-01 | Установка узла квартирного счетчика воды (КУИ) | 100 узлов | 0,01 |  |  |  |
| 11,1 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 1 |  |  |  |
| 11,2 | 18.2.08.08-1036 | Фильтры, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"x1/2" | ШТ | 1 |  |  |  |
| 11,3 | 65.1.04.03-0047 | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СКВ-15 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 12 | 16-05-005-01 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 12,1 | 18.1.11.01-1000 | Регулятор давления для горячей и холодной воды латунный, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 1 |  |  |  |
| 13 | 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 13,1 | 18.1.04.05-1000 | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 14 | 18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 14,1 | 63.4.01.01-0004 | ОБОРУДОВАНИЕ: Манометр осевой (диапозон измерений 0...10 бар) фк50 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 15 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 15,1 | 18.1.02.02-0064 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 15,2 | 23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 16 | 16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (поливочные краны) | ШТ | 3 |  |  |  |
| 16,1 | 65.1.04.03-0047 | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СКВ-15 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 16,2 | 18.1.09.06-0022 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 6 |  |  |  |
| 17 | 18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 ШТ | 0,3 |  |  |  |
| 17,1 | 18.2.08.08-1038 | Фильтры, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"x3/4" | ШТ | 3 |  |  |  |
| 18 | 16-05-005-01 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 18,1 | 18.1.11.01-1002 | Регулятор давления для горячей и холодной воды латунный, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 3 |  |  |  |
| 19 | 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 19,1 | 18.1.04.05-1002 | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 3/4"х3/4", номинальный диаметр 20 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 20 | 18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | КОМПЛ | 3 |  |  |  |
| 20,1 | 63.4.01.01-0004 | ОБОРУДОВАНИЕ: Манометр осевой (диапозон измерений 0...10 бар) фк50 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 21 | 16-07-001-02 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 22 | 24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | установка | 1 |  |  |  |
| 22,1 | 18.5.08.04-0002 | Ковер | ШТ | 1 |  |  |  |
| 23 | 16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,06 |  |  |  |
| 23,1 | 18.2.07.01-0004 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 6 |  |  |  |
| 23,2 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 19 |  |  |  |
| 24 | 16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,2 |  |  |  |
| 24,1 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 6 |  |  |  |
| 24,2 | 18.2.07.01-0005 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 20 |  |  |  |
| 24,3 | 23.1.02.06-0011 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм | 10 ШТ | 0,6 |  |  |  |
| 24,4 | 18.5.08.07-0062 | Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1/2" | 100 ШТ | 0,06 |  |  |  |
| 24,5 | 18.5.08.07-0063 | Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 3/4" | 100 ШТ | 0,12 |  |  |  |
| 24,6 | 23.8.03.06-0004 | Сгоны стальные оцинкованные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 20 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 24,7 | 23.8.01.19-0023 | Тройник универсальный редукционный с внутренней резьбой, размер резьбы 3/4"х1/2"х3/4" | 10 ШТ | 0,6 |  |  |  |
| 24,8 | 18.5.08.15-0006 | Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 3/4"х1/2" | 10 ШТ | 0,6 |  |  |  |
| 25 | 16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,3 |  |  |  |
| 25,1 | 18.2.07.01-0007 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 30 |  |  |  |
| 25,2 | 18.1.09.06-0024 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 19 |  |  |  |
| 25,3 | 23.1.02.06-0013 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм | 10 ШТ | 6 |  |  |  |
| 26 | 16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,37 |  |  |  |
| 26,1 | 18.2.07.01-0009 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м | 37 |  |  |  |
| 26,2 | 23.1.02.06-0016 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм | 10 ШТ | 1,2 |  |  |  |
| 27 | 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,93 |  |  |  |
| 28 | 16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 0,13 |  |  |  |
| 28,1 | 18.2.07.01-0010 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | м | 13 |  |  |  |
| 28,2 | 23.1.02.06-0017 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм | 10 ШТ | 0,4 |  |  |  |
| 29 | 16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,37 |  |  |  |
| 29,1 | 18.2.07.01-0001 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | м | 37 |  |  |  |
| 29,2 | 23.1.02.06-0019 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм | 10 ШТ | 1 |  |  |  |
| 30 | 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,5 |  |  |  |
| 31 | 16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,06 |  |  |  |
| 31,1 | 23.1.02.06-0011 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм | 10 ШТ | 0,2 |  |  |  |
| 31,2 | 24.3.02.01-0002 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20x1,9 мм | м | 6,15 |  |  |  |
| 31,3 | 18.5.08.07-0062 | Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1/2" | 100 ШТ | 0,02 |  |  |  |
| 31,4 | 23.8.03.06-0002 | Сгоны стальные оцинкованные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 31,5 | 23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 ШТ | 0,6 |  |  |  |
| 32 | 16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,18 |  |  |  |
| 32,1 | 24.3.02.01-0004 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 32x2,9 мм | м | 18,45 |  |  |  |
| 33 | 16-04-005-04 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0,92 |  |  |  |
| 33,1 | 24.3.02.01-0005 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 40x3,7 мм | м | 94,3 |  |  |  |
| 34 | 16-02-010-03 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм (гильзы l=400мм-1шт) | 10 м | 0,04 |  |  |  |
| 34,1 | 23.3.06.05-0023 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,4 |  |  |  |
| 35 | 16-02-010-04 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм (гильзы l=200мм-1шт, l=280мм-2шт.) | 10 м | 0,076 |  |  |  |
| 35,1 | 23.3.06.05-0025 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,76 |  |  |  |
| 36 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,0628 |  |  |  |
| 36,1 | 23.1.03.04-0026 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.573.000-00) | ШТ | 13 |  |  |  |
| 36,2 | 23.1.03.04-0027 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.573.000-01) | ШТ | 3 |  |  |  |
| 36,3 | 23.1.03.04-0029 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.573.000-03) | ШТ | 6 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Ниже 0.000. Система водопровода В2 |  |  |  |  |  |
| 37 | м07-04-003-01 | Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 0,9 т | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 37,1 | Прайс | ОБОРУДОВАНИЕ: Насосная установка противопожарного назначения N=5,5кВт ГРАНФЛОУ УНВп 2 МНС 50-32-200 7,5 кВт РР 65 мм с выносным шкафом управления (1 рабочий, 1 резервный) | ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |  |
| 38 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 4 |  |  |  |
| 38,1 | 18.1.02.02-0062 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм | ШТ | 4 |  |  |  |
| 38,2 | 23.8.03.11-0654 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм | КОМПЛ | 2 |  |  |  |
| 39 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 39,1 | 18.1.04.06-0003 | Клапаны обратные пружинные чугунные, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое | ШТ | 2 |  |  |  |
| 40 | 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0,005 |  |  |  |
| 40,1 | 23.8.04.06-0076 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 40,2 | 23.8.04.08-0069 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 41 | 22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (Ввод) | км | 0,004 |  |  |  |
| 41,1 | 18.2.07.01-0001 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | м | 4,016 |  |  |  |
| 42 | 22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | ШТ | 4 |  |  |  |
| 42,1 | 23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | ШТ | 4 |  |  |  |
| 43 | 22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | ШТ | 4 |  |  |  |
| 43,1 | 23.8.03.11-0654 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм | КОМПЛ | 4 |  |  |  |
| 44 | 06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0208 |  |  |  |
| 44,1 | 23.1.02.04-0021 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 100 мм (ТМ 90-02, 10,4 кг) | ШТ | 2 |  |  |  |
| 45 | 16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 45,4 | 18.3.01.01-0011 | Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-муфтовые ГМ 50 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 46 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 7 |  |  |  |
| 46,1 | 18.1.02.02-0062 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм | ШТ | 7 |  |  |  |
| 46,2 | 23.8.03.11-0654 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм | КОМПЛ | 14 |  |  |  |
| 47 | 16-08-001-01 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг | 100 ШТ | 0,06 |  |  |  |
| 47,1 | 01.7.17.09-0061 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | ШТ | 0,3 |  |  |  |
| 47,2 | 18.3.02.02-0003 | Шкаф пожарный, навесной закрытый, ШПК-310 | ШТ | 6 |  |  |  |
| 48 | 16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | ШТ | 6 |  |  |  |
| 48,3 | 18.5.08.18-0211 | Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали | ШТ | 6 |  |  |  |
| 48,4 | 20.2.09.02-0032 | Кольцо опорное | 10 ШТ | 0,6 |  |  |  |
| 48,5 | 18.3.01.01-0011 | Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-муфтовые ГМ 50 | ШТ | 6 |  |  |  |
| 48,6 | 18.3.01.01-0041 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные рукавные ГР, давление 1,2 МПа (12 кгс/см2), диаметр 50 мм | ШТ | 6 |  |  |  |
| 48,7 | 18.3.01.02-0031 | Рукав пожарный льняной сухого прядения нормальный, диаметр 51 мм | м | 120 |  |  |  |
| 49 | 16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |
| 49,1 | 18.2.07.01-0004 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 4 |  |  |  |
| 49,2 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 6 |  |  |  |
| 50 | 16-02-011-02 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,12 |  |  |  |
| 50,1 | 18.2.07.01-0009 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м | 12 |  |  |  |
| 50,2 | 23.1.02.06-0016 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм | 10 ШТ | 0,6 |  |  |  |
| 51 | 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,16 |  |  |  |
| 52 | 16-02-011-03 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 1,42 |  |  |  |
| 52,1 | 18.2.07.01-0010 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | м | 142 |  |  |  |
| 52,2 | 23.1.02.06-0017 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм | 10 ШТ | 3,6 |  |  |  |
| 53 | 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 1,42 |  |  |  |
| 54 | 16-02-010-03 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм (гильзы l=400мм-2шт) | 10 м | 0,08 |  |  |  |
| 54,1 | 23.3.06.05-0023 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,8 |  |  |  |
| 55 | 16-02-010-04 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм (гильзы l=200мм-2шт, l=280мм-2шт.) | 10 м | 0,096 |  |  |  |
| 55,1 | 23.3.06.05-0025 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,96 |  |  |  |
| 56 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,0783 |  |  |  |
| 56,1 | 23.1.03.04-0027 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.573.000-01) | ШТ | 27 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Выше 0.000. Система водоснабжения В1 |  |  |  |  |  |
| 57 | 16-06-006-01 | Установка узла квартирного счетчика воды | 100 узлов | 3,42 |  |  |  |
| 57,1 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 342 |  |  |  |
| 57,2 | 18.2.08.08-1036 | Фильтры, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"x1/2" | ШТ | 342 |  |  |  |
| 57,3 | 65.1.04.03-0047 | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СКВ-15 | ШТ | 342 |  |  |  |
| 58 | 16-05-005-01 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм | ШТ | 342 |  |  |  |
| 58,1 | 18.1.11.01-1000 | Регулятор давления для горячей и холодной воды латунный, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 342 |  |  |  |
| 59 | 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | ШТ | 342 |  |  |  |
| 59,1 | 18.1.04.05-1000 | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 342 |  |  |  |
| 60 | 16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 26 |  |  |  |
| 60,1 | 23.1.02.06-0011 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм | 10 ШТ | 68,4 |  |  |  |
| 60,2 | 24.3.02.01-0002 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20x1,9 мм | м | 2665 |  |  |  |
| 60,3 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 558 |  |  |  |
| 60,4 | 23.8.01.03-0002 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1/2" | 10 ШТ | 27 |  |  |  |
| 60,5 | 18.2.06.08-0013 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 10 ШТ | 28,8 |  |  |  |
| 60,6 | 18.5.08.07-0062 | Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1/2" | 100 ШТ | 6,84 |  |  |  |
| 60,7 | 23.8.03.06-0001 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 342 |  |  |  |
| 60,8 | 18.2.06.08-0018 | Устройство внутриквартирного пожаротушения | 10 ШТ | 27 |  |  |  |
| 60,9 | 23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 ШТ | 520 |  |  |  |
| 61 | 16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 2 |  |  |  |
| 61,1 | 23.1.02.06-0013 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм | 10 ШТ | 23 |  |  |  |
| 61,2 | 24.3.02.01-0004 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 32x2,9 мм | м | 205 |  |  |  |
| 61,3 | 24.3.05.07-0120 | Компенсационная петля 32 мм, | ШТ | 57 |  |  |  |
| 62 | 16-04-005-04 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 7,7 |  |  |  |
| 62,1 | 23.1.02.06-0014 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм | 10 ШТ | 80 |  |  |  |
| 62,2 | 24.3.02.01-0005 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 40x3,7 мм | м | 789,25 |  |  |  |
| 62,3 | 24.3.05.07-0102 | Компенсационная петля 40 мм, | ШТ | 266 |  |  |  |
| 63 | 18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | ШТ | 19 |  |  |  |
| 63,1 | 19.1.02.01-0011 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | ШТ | 19 |  |  |  |
| 63,2 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 19 |  |  |  |
| 63,3 | 18.5.08.07-0062 | Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1/2" | 100 ШТ | 0,19 |  |  |  |
| 64 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 1,86756 |  |  |  |
| 64,1 | Прайс | Профиль MQ-41 l=900 мм "HILTI" (аналог: консоль STRUT 41/41х900х2,5 оцинк. 332841400Q) | ШТ | 37 |  |  |  |
| 64,2 | Прайс | Профиль MQ-41 l=1110 мм "HILTI" (аналог: консоль STRUT 41/41х1000х2,5 оцинк. 3328411000Q) | ШТ | 37 |  |  |  |
| 64,3 | Прайс | Консоль MQK-41 l=950 мм "HILTI" (аналог:стойка потолочная 4141х1100 оцинк. 97045851Q) | ШТ | 666 |  |  |  |
| 64,4 | Прайс | Опорный элемент MQV-2\2D "HILTI" (аналог:соединитель фланц. 3D 38-41 4F8 оцинк. 05ВМ0002011Q) | ШТ | 148 |  |  |  |
| 64,5 | Прайс | Анкер Elementa EAZ 8/10х75. Elementa (аналог) | ШТ | 1628 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Выше 0.000. Система водоснабжения В2 |  |  |  |  |  |
| 65 | 16-08-001-01 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг | 100 ШТ | 0,12 |  |  |  |
| 65,1 | 01.7.17.09-0061 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | ШТ | 0,6 |  |  |  |
| 65,2 | 18.3.02.02-0003 | Шкаф пожарный, навесной закрытый, ШПК-310 | ШТ | 12 |  |  |  |
| 66 | 16-08-001-01 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг | 100 ШТ | 0,54 |  |  |  |
| 66,1 | 01.7.17.09-0061 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | ШТ | 2,7 |  |  |  |
| 66,2 | 18.3.02.02-0010 | Шкаф пожарный, встроенный с окном, ШПК-320 (Престиж 03-НЗБ-2ПК (без задней стенки)) | ШТ | 54 |  |  |  |
| 67 | 09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | т | 0,216 |  |  |  |
| 67,1 | 18.2.06.05-0001 | Держатель настенный (Корзина для пожарного рукава) | ШТ | 108 |  |  |  |
| 68 | 16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | ШТ | 120 |  |  |  |
| 68,3 | 18.5.08.18-0211 | Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали | ШТ | 72 |  |  |  |
| 68,4 | 20.2.09.02-0032 | Кольцо опорное | 10 ШТ | 12 |  |  |  |
| 68,5 | 18.3.01.01-0011 | Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-муфтовые ГМ 50 | ШТ | 120 |  |  |  |
| 68,6 | 18.3.01.01-0041 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные рукавные ГР, давление 1,2 МПа (12 кгс/см2), диаметр 50 мм | ШТ | 120 |  |  |  |
| 68,7 | 18.3.01.02-0031 | Рукав пожарный льняной сухого прядения нормальный, диаметр 51 мм | м | 2400 |  |  |  |
| 69 | 18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | ШТ | 6 |  |  |  |
| 69,1 | 19.1.02.01-0011 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | ШТ | 6 |  |  |  |
| 69,2 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 6 |  |  |  |
| 69,3 | 18.5.08.07-0062 | Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1/2" | 100 ШТ | 0,06 |  |  |  |
| 70 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 70,1 | 18.1.02.02-0062 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 70,2 | 23.8.03.11-0654 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 65 мм | КОМПЛ | 6 |  |  |  |
| 71 | 16-02-011-02 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 1,66 |  |  |  |
| 71,1 | 18.2.07.01-0009 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м | 166 |  |  |  |
| 71,2 | 23.1.02.06-0016 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм | 10 ШТ | 7 |  |  |  |
| 72 | 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 1,66 |  |  |  |
| 73 | 16-02-011-03 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 3,12 |  |  |  |
| 73,1 | 18.2.07.01-0010 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | м | 312 |  |  |  |
| 73,2 | 23.1.02.06-0017 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм | 10 ШТ | 23 |  |  |  |
| 74 | 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 3,12 |  |  |  |
| 75 | 16-02-010-03 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм (гильзы) | 10 м | 2,844 |  |  |  |
| 75,1 | 23.3.06.05-0023 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм | м | 28,44 |  |  |  |
| 76 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,3096 |  |  |  |
| 76,1 | 23.1.03.04-0088 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.587.000-02) | ШТ | 12 |  |  |  |
| 76,2 | 23.1.03.03-0088 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.568.000-00) | ШТ | 12 |  |  |  |
| 76,3 | 23.1.03.03-0043 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм (Опора для крепления стальных труб ф80 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.568.000-02) | ШТ | 6 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Система водоснабжения В2 (сухотрубы) |  |  |  |  |  |
| 77 | 16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (65 мм) | ШТ | 120 |  |  |  |
| 77,2 | 18.3.01.01-0012 | Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-муфтовые ГМ 70 | ШТ | 120 |  |  |  |
| 78 | 16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 80 мм | ШТ | 6 |  |  |  |
| 78,1 | 18.3.01.01-0033 | Головки-заглушки ГЗ-80 | ШТ | 6 |  |  |  |
| 78,2 | 18.3.01.01-0013 | Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-муфтовые ГМ 80 | ШТ | 6 |  |  |  |
| 78,3 | 18.1.08.06-0021 | Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КШГ 71, диаметром 200 мм (вороток для управления задвижкой снаружи) | ШТ | 6 |  |  |  |
| 79 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 79,1 | 18.1.04.06-0004 | Клапаны обратные пружинные чугунные, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое | ШТ | 3 |  |  |  |
| 79,2 | 23.8.03.11-0655 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 80 мм | ШТ | 6 |  |  |  |
| 80 | 16-02-011-03 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 0,26 |  |  |  |
| 80,1 | 18.2.07.01-0010 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | м | 26 |  |  |  |
| 81 | 16-02-011-04 | Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 2,7 |  |  |  |
| 81,1 | 18.2.07.01-0011 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | м | 270 |  |  |  |
| 81,2 | 23.1.02.06-0018 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм | 10 ШТ | 10,5 |  |  |  |
| 81,3 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 6 |  |  |  |
| 82 | 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 2,96 |  |  |  |
| 83 | 16-02-010-04 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм (гильзы) | 10 м | 2,105 |  |  |  |
| 83,1 | 23.3.06.05-0024 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 21,05 |  |  |  |
| 84 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,0468 |  |  |  |
| 84,1 | 23.1.03.04-0028 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.573.000-02) | ШТ | 12 |  |  |  |
| Раздел: |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 85 | 13-04-002-08 | Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм: полуэбонитом ИРП-1391-8 в 3 слоя на клее 2572-1 (пластина вибродемпфирующая) | м2 | 1,4 |  |  |  |
| 85,2 | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 33,6 |  |  |  |
| 86 | 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (В1) | 100 м3 | 0,0005 |  |  |  |
| 86,1 | 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0,051 |  |  |  |
| 87 | 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (В2) | 100 м3 | 0,0005 |  |  |  |
| 87,1 | 04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 0,051 |  |  |  |
| 88 | 07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (В1) | 100 ШТ | 0,01 |  |  |  |
| 88,1 | 05.1.08.07-0010 | Плиты опорные ОП 6.4-А-III, бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 2,50 кг (упор бетонный УН-1, серия 3.001.1-3) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 89 | 07-05-030-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (В2) | 100 ШТ | 0,02 |  |  |  |
| 89,1 | 05.1.08.07-0010 | Плиты опорные ОП 6.4-А-III, бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 2,50 кг (упор бетонный УН-1, серия 3.001.1-3) | ШТ | 2 |  |  |  |
| 90 | 16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (В1) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 91 | 16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм (В2) | ШТ | 2 |  |  |  |
| 92 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,00205 |  |  |  |
| 95 | 22-02-003-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | км | 0,004 |  |  |  |
| 95,1 | 01.2.03.03-0061 | Мастика битумно-резиновая: изоляционная | т | 0,01328 |  |  |  |
| 96 | 26-02-030-01 | Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок пастовым составом | м3 | 0,533 |  |  |  |
| 96,1 | 14.5.01.06-0103 | Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (600 мл) (Противопожарный силиконовый герметик Hilti СР601S, 0,31л) | ШТ | 42 |  |  |  |
| 96,2 | 14.5.01.06-0105 | Герметик Эмфимастика PU-15 (600 мл) (Противопожарная терморасширяющаяся мастика HILTI CP611A (емкостью 0,31 л) | ШТ | 150 |  |  |  |
| 96,3 | 12.2.04.04-0002 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм | м3 | 0,47 |  |  |  |
| 96,4 | 14.5.01.11-0403 | Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл | ШТ | 30 |  |  |  |
| 97 | 26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 183,6 |  |  |  |
| 97,1 | 12.2.07.05-0031 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 22 мм, толщина 6 мм | 100 м | 2,97 |  |  |  |
| 97,2 | 12.2.07.05-0049 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 35 мм, толщина 13 мм | 100 м | 2,31 |  |  |  |
| 97,3 | 12.2.07.05-0050 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 35 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,319 |  |  |  |
| 97,4 | 12.2.07.05-0052 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 42 мм, толщина 13 мм | 100 м | 8,91 |  |  |  |
| 97,5 | 12.2.07.05-0059 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 48 мм, толщина 20 мм | 100 м | 1,43 |  |  |  |
| 97,6 | 12.2.07.05-0067 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 60 мм, толщина 13 мм | 100 м | 1,738 |  |  |  |
| 97,7 | 12.2.07.05-0068 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 60 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,407 |  |  |  |
| 97,8 | 12.2.07.05-0076 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 76 мм, толщина 13 мм | 100 м | 1,562 |  |  |  |
| 97,9 | 12.2.07.05-0077 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 76 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,143 |  |  |  |
| 97,1 | 12.2.07.05-0085 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 114 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0,407 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Сверление отверстий ниже отм. 0,00. |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод В1 |  |  |  |  |  |
| 100 | 46-03-002-10 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (глубиной 180мм) | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |
| 100,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 82 мм L450 мм. | ШТ | 0,0606 |  |  |  |
| 101 | 46-03-002-26 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 | 100 отверстий | -0,03 |  |  |  |
| 101,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 82 мм L450 мм. | ШТ | -0,00606 |  |  |  |
| 102 | 46-03-002-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (глубиной 180мм) | 100 отверстий | 0,18 |  |  |  |
| 102,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | 0,3636 |  |  |  |
| 103 | 46-03-002-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 | 100 отверстий | -0,18 |  |  |  |
| 103,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | -0,03636 |  |  |  |
| 104 | 46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 180мм) | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |
| 104,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,0606 |  |  |  |
| 105 | 46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | -0,03 |  |  |  |
| 105,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | -0,00606 |  |  |  |
|  |  | Водопровод В2 |  |  |  |  |  |
| 106 | 46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 180мм) | 100 отверстий | 0,06 |  |  |  |
| 106,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,1212 |  |  |  |
| 107 | 46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | -0,06 |  |  |  |
| 107,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | -0,01212 |  |  |  |
| 108 | 46-03-001-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 160мм) | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |
| 108,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,0606 |  |  |  |
| 109 | 46-03-001-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-16 | 100 отверстий | -0,03 |  |  |  |
| 109,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | -0,01212 |  |  |  |
|  |  | Водопровод В2С |  |  |  |  |  |
| 110 | 46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 180мм) | 100 отверстий | 0,09 |  |  |  |
| 110,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,1818 |  |  |  |
| 111 | 46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | -0,09 |  |  |  |
| 111,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | -0,01818 |  |  |  |
| 112 | 46-03-001-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 160мм) | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |
| 112,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,0606 |  |  |  |
| 113 | 46-03-001-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-16 | 100 отверстий | -0,03 |  |  |  |
| 113,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | -0,01212 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Сверление отверстий выше отм. 0,00. |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод В1 |  |  |  |  |  |
| 114 | 46-03-002-10 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (глубиной 80мм) | 100 отверстий | 1,26 |  |  |  |
| 114,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 82 мм L450 мм. | ШТ | 2,5452 |  |  |  |
| 115 | 46-03-002-26 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 | 100 отверстий | -1,26 |  |  |  |
| 115,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 82 мм L450 мм. | ШТ | -1,52712 |  |  |  |
| 116 | 46-03-002-10 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (глубиной 180мм) | 100 отверстий | 0,18 |  |  |  |
| 116,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 82 мм L450 мм. | ШТ | 0,3636 |  |  |  |
| 117 | 46-03-002-26 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 | 100 отверстий | -0,18 |  |  |  |
| 117,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 82 мм L450 мм. | ШТ | -0,03636 |  |  |  |
| 118 | 46-03-001-13 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм (глубиной 160мм) | 100 отверстий | 1,26 |  |  |  |
| 118,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | 2,5452 |  |  |  |
| 119 | 46-03-001-29 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-13 | 100 отверстий | -1,26 |  |  |  |
| 119,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | -0,50904 |  |  |  |
|  |  | Водопровод В2 |  |  |  |  |  |
| 120 | 46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 250мм) | 100 отверстий | 0,22 |  |  |  |
| 120,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,4444 |  |  |  |
| 121 | 46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | 0,22 |  |  |  |
| 121,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,1111 |  |  |  |
| 122 | 46-03-001-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 160мм) | 100 отверстий | 1,08 |  |  |  |
| 122,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 2,1816 |  |  |  |
| 123 | 46-03-001-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-16 | 100 отверстий | -1,08 |  |  |  |
| 123,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | -0,43632 |  |  |  |
|  |  | Водопровод В2С |  |  |  |  |  |
| 124 | 46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 250мм) | 100 отверстий | 0,11 |  |  |  |
| 124,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,2222 |  |  |  |
| 125 | 46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | 0,11 |  |  |  |
| 125,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,05555 |  |  |  |
| 126 | 46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 530мм) | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |
| 126,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,0606 |  |  |  |
| 127 | 46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |
| 127,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,09999 |  |  |  |
| Система водоснабжения Т3, Т4 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Коли- чество |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Раздел: |  | Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |
| Подраздел: |  | Ниже 0,000. Система водопровода Т3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры под трубопроводы ниже отм. 0.000 включены в систему В1. Смесители включены в систему водоотведения здания К1. |  |  |  |  |  |
| 1 | 16-06-006-01 | Установка узла квартирного счетчика воды (КУИ) | 100 узлов | 0,01 |  |  |  |
| 1,1 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 1 |  |  |  |
| 1,2 | 18.2.08.08-1036 | Фильтры, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"x1/2" | ШТ | 1 |  |  |  |
| 1,3 | 65.1.04.03-0047 | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СКВ-15 | ШТ | 1 |  |  |  |
| 2 | 16-05-005-01 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 2,1 | 18.1.11.01-1000 | Регулятор давления для горячей и холодной воды латунный, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 1 |  |  |  |
| 3 | 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 3,1 | 18.1.04.05-1000 | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 4 | 18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 4,1 | 63.4.01.01-0004 | ОБОРУДОВАНИЕ: Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У диаметром 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 5 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 5,1 | 18.1.02.02-0064 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 5,2 | 23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 6 | 16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,06 |  |  |  |
| 6,1 | 23.1.02.06-0011 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм | 10 ШТ | 0,2 |  |  |  |
| 6,2 | 24.3.02.01-0002 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20x1,9 мм | м | 6,15 |  |  |  |
| 6,3 | 18.5.08.15-0006 | Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1/2" | 10 ШТ | 0,1 |  |  |  |
| 6,4 | 18.5.08.07-0062 | Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1/2" | 100 ШТ | 0,02 |  |  |  |
| 6,5 | 23.8.03.04-0161 | Муфты стальные прямые, номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 6,6 | 23.8.03.06-0002 | Сгоны стальные оцинкованные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 6,7 | 23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 ШТ | 0,6 |  |  |  |
| 7 | 16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,5 |  |  |  |
| 7,1 | 23.1.02.06-0013 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм | 10 ШТ | 3 |  |  |  |
| 7,2 | 24.3.02.01-0004 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 32x2,9 мм | м | 51,25 |  |  |  |
| 8 | 16-04-005-04 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0,92 |  |  |  |
| 8,1 | 23.1.02.06-0014 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм | 10 ШТ | 6 |  |  |  |
| 8,2 | 24.3.02.01-0005 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 40x3,7 мм | м | 94,3 |  |  |  |
| 9 | 16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,06 |  |  |  |
| 9,1 | 18.2.07.01-0004 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 6 |  |  |  |
| 9,2 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 34 |  |  |  |
| 10 | 16-02-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,2 |  |  |  |
| 10,1 | 18.2.07.01-0006 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | м | 20 |  |  |  |
| 10,2 | 18.1.09.06-0023 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 15 |  |  |  |
| 11 | 16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,3 |  |  |  |
| 11,1 | 18.2.07.01-0007 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 30 |  |  |  |
| 11,2 | 18.1.09.06-0024 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 19 |  |  |  |
| 12 | 16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,5 |  |  |  |
| 12,1 | 23.1.02.06-0016 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм | 10 ШТ | 1,5 |  |  |  |
| 12,2 | 18.2.07.01-0009 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м | 50 |  |  |  |
| 13 | 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 1,06 |  |  |  |
| 14 | 16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 0,23 |  |  |  |
| 14,1 | 23.1.02.06-0017 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм | 10 ШТ | 1 |  |  |  |
| 14,2 | 18.2.07.01-0010 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | м | 23 |  |  |  |
| 15 | 16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,03 |  |  |  |
| 15,1 | 23.1.02.06-0019 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм | 10 ШТ | 0,3 |  |  |  |
| 15,2 | 18.2.07.01-0001 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | м | 3 |  |  |  |
| 16 | 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,26 |  |  |  |
| 17 | 16-02-010-03 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм (гильзы) | 10 м | 0,088 |  |  |  |
| 17,1 | 23.3.06.05-0023 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,88 |  |  |  |
| 18 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,0372 |  |  |  |
| 18,1 | 23.1.03.04-0026 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.573.000-00) | ШТ | 15 |  |  |  |
| 18,2 | 23.1.03.04-0027 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.573.000-01) | ШТ | 3 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Ниже 0,000. Система водопровода Т4 |  |  |  |  |  |
| 19 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 19,1 | 18.1.02.02-0063 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 80 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 19,2 | 23.8.03.11-0655 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 20 | 16-04-005-04 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0,18 |  |  |  |
| 20,1 | 23.1.02.06-0014 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм | 10 ШТ | 1,2 |  |  |  |
| 20,2 | 24.3.02.01-0005 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 40x3,7 мм | м | 18,45 |  |  |  |
| 21 | 16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,02 |  |  |  |
| 21,1 | 18.2.07.01-0004 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | м | 2 |  |  |  |
| 21,2 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 6 |  |  |  |
| 22 | 16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,06 |  |  |  |
| 22,1 | 18.2.07.01-0007 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | м | 6 |  |  |  |
| 22,2 | 18.1.09.06-0024 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 6 |  |  |  |
| 23 | 16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,39 |  |  |  |
| 23,1 | 23.1.02.06-0016 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм | 10 ШТ | 1,1 |  |  |  |
| 23,2 | 18.2.07.01-0009 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м | 39 |  |  |  |
| 24 | 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,47 |  |  |  |
| 25 | 16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |
| 25,1 | 23.1.02.06-0017 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм | 10 ШТ | 0,6 |  |  |  |
| 25,2 | 18.2.07.01-0010 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | м | 4 |  |  |  |
| 26 | 16-02-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм | 100 м | 0,03 |  |  |  |
| 26,1 | 23.1.02.06-0018 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 83-92 мм | 10 ШТ | 0,3 |  |  |  |
| 26,2 | 18.2.07.01-0011 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | м | 3 |  |  |  |
| 27 | 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,07 |  |  |  |
| 28 | 16-02-010-03 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм (гильзы) | 10 м | 0,06 |  |  |  |
| 28,1 | 23.3.06.05-0023 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,6 |  |  |  |
| 29 | 16-02-010-04 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм (гильзы) | 10 м | 0,028 |  |  |  |
| 29,1 | 23.3.06.05-0024 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,28 |  |  |  |
| 30 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,0276 |  |  |  |
| 30,1 | 23.1.03.04-0026 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.573.000-00) | ШТ | 13 |  |  |  |
| 30,2 | 23.1.03.04-0027 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.573.000-01) | ШТ | 1 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Выше 0.000. Система водоснабжения Т3 |  |  |  |  |  |
| 31 | 16-06-006-01 | Установка узла квартирного счетчика воды | 100 узлов | 3,42 |  |  |  |
| 31,1 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 342 |  |  |  |
| 31,2 | 18.2.08.08-1036 | Фильтры, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"x1/2" | ШТ | 342 |  |  |  |
| 31,3 | 65.1.04.03-0047 | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый СКВ-15 | ШТ | 342 |  |  |  |
| 32 | 16-05-005-01 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм | ШТ | 342 |  |  |  |
| 32,1 | 18.1.11.01-1000 | Регулятор давления для горячей и холодной воды латунный, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 342 |  |  |  |
| 33 | 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | ШТ | 342 |  |  |  |
| 33,1 | 18.1.04.05-1000 | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1/2"х1/2", номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 342 |  |  |  |
| 34 | 17-01-002-02 | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | 10 ШТ | 27 |  |  |  |
| 34,1 | 18.5.09.01-0001 | Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные, номинальный диаметр 25 мм, размер 500х500 мм | ШТ | 270 |  |  |  |
| 34,2 | 18.5.09.03-0001 | Крепление полотенцесушителя "Телескоп" хромированное, диаметр 25 мм | 10 ШТ | 27 |  |  |  |
| 34,3 | 23.8.03.06-0006 | Сгоны стальные оцинкованные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 25 мм | ШТ | 540 |  |  |  |
| 35 | 16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 18,5 |  |  |  |
| 35,1 | 23.1.02.06-0011 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм | 10 ШТ | 68,4 |  |  |  |
| 35,2 | 24.3.02.01-0002 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20x1,9 мм | м | 1896,25 |  |  |  |
| 35,3 | 23.8.01.03-0002 | Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размер 1/2" | 10 ШТ | 27 |  |  |  |
| 35,4 | 18.5.08.07-0062 | Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1/2" | 100 ШТ | 6,84 |  |  |  |
| 35,5 | 18.5.08.15-0006 | Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1/2" | 10 ШТ | 34,2 |  |  |  |
| 35,6 | 23.8.03.04-0161 | Муфты стальные прямые, номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 342 |  |  |  |
| 35,7 | 23.8.03.06-0002 | Сгоны стальные оцинкованные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 342 |  |  |  |
| 35,8 | 23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 ШТ | 370 |  |  |  |
| 36 | 16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 7,5 |  |  |  |
| 36,1 | 23.1.02.06-0013 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 31-38 мм | 10 ШТ | 108 |  |  |  |
| 36,2 | 24.3.02.01-0004 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 32x2,9 мм | м | 768,75 |  |  |  |
| 36,3 | 24.3.05.07-0120 | Компенсационная петля 32 мм, | ШТ | 270 |  |  |  |
| 37 | 16-04-005-04 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 10 |  |  |  |
| 37,1 | 23.1.02.06-0014 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм | 10 ШТ | 102,6 |  |  |  |
| 37,2 | 24.3.02.01-0005 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 40x3,7 мм | м | 1025 |  |  |  |
| 37,3 | 24.3.05.07-0102 | Компенсационная петля 40 мм, | ШТ | 342 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Выше 0.000. Система водоснабжения Т4 |  |  |  |  |  |
| 38 | 16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 1,2 |  |  |  |
| 38,1 | 18.1.09.06-0022 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 34 |  |  |  |
| 38,2 | 18.1.06.01-0032 | Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | ШТ | 34 |  |  |  |
| 38,3 | 23.1.02.06-0012 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм | 10 ШТ | 12 |  |  |  |
| 38,4 | 24.3.02.01-0003 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 25x2,3 мм | м | 123 |  |  |  |
| 39 | 16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0,4 |  |  |  |
| 39,1 | 24.3.02.01-0004 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 32x2,9 мм | м | 41 |  |  |  |
| 40 | 16-04-005-04 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 3,8 |  |  |  |
| 40,1 | 23.1.02.06-0014 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм | 10 ШТ | 32,4 |  |  |  |
| 40,2 | 24.3.02.01-0005 | Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 40x3,7 мм | м | 389,5 |  |  |  |
| 40,3 | 24.3.05.07-0102 | Компенсационная петля 40 мм, | ШТ | 108 |  |  |  |
| 40,4 | 18.1.09.06-0024 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 6 |  |  |  |
| 41 | 18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | ШТ | 40 |  |  |  |
| 41,1 | 19.1.02.01-0011 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | ШТ | 40 |  |  |  |
| 41,2 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 40 |  |  |  |
| 41,3 | 18.5.08.07-0062 | Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1/2" | 100 ШТ | 0,4 |  |  |  |
| 42 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 2,905 |  |  |  |
| 42,1 | 23.1.03.04-0030 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм (Опора для крепления стальных труб ф50 Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.591.000-00) | ШТ | 350 |  |  |  |
| 42,2 | Прайс | Анкер Elementa EAZ 8/10х80. Elementa (аналог) | ШТ | 1400 |  |  |  |
| Раздел: |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 43 | 26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 296,8 |  |  |  |
| 43,1 | 12.2.07.05-0031 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 22 мм, толщина 6 мм | 100 м | 2,97 |  |  |  |
| 43,2 | 12.2.07.05-0049 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 35 мм, толщина 13 мм | 100 м | 8,25 |  |  |  |
| 43,3 | 12.2.07.05-0058 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 48 мм, толщина 13 мм | 100 м | 11,55 |  |  |  |
| 43,4 | 12.2.07.05-0042 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 28 мм, толщина 20 мм | 100 м | 1,32 |  |  |  |
| 43,5 | 12.2.07.05-0050 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 35 мм, толщина 20 мм | 100 м | 1,21 |  |  |  |
| 43,6 | 12.2.07.05-0059 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 48 мм, толщина 20 мм | 100 м | 6,006 |  |  |  |
| 43,7 | 12.2.07.05-0068 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 60 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,979 |  |  |  |
| 43,8 | 12.2.07.05-0077 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 76 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,297 |  |  |  |
| 43,9 | 12.2.07.05-0080 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 89 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,033 |  |  |  |
| 43,1 | 12.2.07.05-0086 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 114 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,033 |  |  |  |
| 44 | 26-02-030-01 | Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок пастовым составом | м3 | 0,5 |  |  |  |
| 44,1 | 14.5.01.06-0103 | Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (600 мл) (Противопожарный силиконовый герметик Hilti СР601S, 0,31л) | ШТ | 4 |  |  |  |
| 44,2 | 14.5.01.06-0105 | Герметик Эмфимастика PU-15 (600 мл) (Противопожарная терморасширяющаяся мастика HILTI CP611A (емкостью 0,31 л) | ШТ | 323 |  |  |  |
| 44,3 | 12.2.04.04-0002 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм | м3 | 0,43 |  |  |  |
| 44,4 | 14.5.01.11-0403 | Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл | ШТ | 65 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Сверление отверстий ниже отм. 0,00. |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод Т3 |  |  |  |  |  |
| 47 | 46-03-002-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (глубиной 180мм) | 100 отверстий | 0,3 |  |  |  |
| 47,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | 0,606 |  |  |  |
| 48 | 46-03-002-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 | 100 отверстий | -0,3 |  |  |  |
| 48,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | -0,0606 |  |  |  |
| 49 | 46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 180мм) | 100 отверстий | 0,02 |  |  |  |
| 49,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,0404 |  |  |  |
| 50 | 46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | -0,02 |  |  |  |
| 50,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | -0,00404 |  |  |  |
| 51 | 46-03-001-13 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм (глубиной 160мм) | 100 отверстий | 0,14 |  |  |  |
| 51,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | 0,2828 |  |  |  |
| 52 | 46-03-001-29 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-13 | 100 отверстий | -0,14 |  |  |  |
| 52,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | -0,05656 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Сверление отверстий, штробление выше отм.0,00. |  |  |  |  |  |
|  |  | Водопровод Т3 |  |  |  |  |  |
| 53 | 46-03-002-10 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (глубиной 80мм) | 100 отверстий | 1,26 |  |  |  |
| 53,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 82 мм L450 мм. | ШТ | 2,5452 |  |  |  |
| 54 | 46-03-002-26 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 | 100 отверстий | -1,26 |  |  |  |
| 54,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 82 мм L450 мм. | ШТ | -1,52712 |  |  |  |
| 55 | 46-03-002-10 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм (глубиной 180мм) | 100 отверстий | 0,18 |  |  |  |
| 55,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 82 мм L450 мм. | ШТ | 0,3636 |  |  |  |
| 56 | 46-03-002-26 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 | 100 отверстий | -0,18 |  |  |  |
| 56,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 82 мм L450 мм. | ШТ | -0,03636 |  |  |  |
| 57 | 46-03-002-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (глубиной 180мм) | 100 отверстий | 0,36 |  |  |  |
| 57,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | 0,7272 |  |  |  |
| 58 | 46-03-002-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 | 100 отверстий | -0,36 |  |  |  |
| 58,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | -0,07272 |  |  |  |
| 59 | 46-03-001-13 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм (глубиной 160мм) | 100 отверстий | 3,78 |  |  |  |
| 59,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | 7,6356 |  |  |  |
| 60 | 46-03-001-29 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-13 | 100 отверстий | -3,78 |  |  |  |
| 60,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | -1,52712 |  |  |  |
| 61 | 46-03-015-05 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 3,46 |  |  |  |
| 62 | 46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,31 |  |  |  |
| 62,1 | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,3224 |  |  |  |
|  |  | Водопровод Т4 |  |  |  |  |  |
| 63 | 46-03-002-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (глубиной 88мм) | 100 отверстий | 0,02 |  |  |  |
| 63,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | 0,0404 |  |  |  |
| 64 | 46-03-002-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 | 100 отверстий | -0,02 |  |  |  |
| 64,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | -0,022624 |  |  |  |
| 65 | 46-03-002-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (глубиной 250мм) | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |
| 65,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | 0,0606 |  |  |  |
| 66 | 46-03-002-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |
| 66,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | 0,01515 |  |  |  |
| Система отопления 3-х секций |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Раздел: |  | Сантехнические работы секция 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных (Поправка: Сб. 18, ОУ, п.1.18.16) | 100 квт | 5,1997 |  |  |  |
| 1,2 | прайс | Радиаторы РБС 500 | ШТ | 2619 |  |  |  |
| 1,3 | прайс | Радиаторы РБС 300 | ШТ | 293 |  |  |  |
| 1,4 | 18.5.08.05-0021 | Кронштейны для крепления радиаторов: к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм | 100 ШТ | 12,46 |  |  |  |
| 1,5 | прайс | Универсальный монтажный набор G3/4 (диаметром 20 мм) с краном Маевского без кронштейнов | шт. | 397 |  |  |  |
| 2 | 18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | КОМПЛ | 397 |  |  |  |
| 3 | м11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | ШТ | 361 |  |  |  |
| 3,1 | 65.1.04.02-0037 | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик горячей воды, марка: WFW 25 Siemens (Счетчик радиаторный Sanext 5500) | ШТ | 361 |  |  |  |
| 4 | 18-07-001-01 | Установка указателей уровня кранового типа (терморегуляторы) | КОМПЛ | 361 |  |  |  |
| 4,1 | прайс | Элемент термостатический марки BROEN и Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, диаметр 20 мм | ШТ | 361 |  |  |  |
| 5 | 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | ШТ | 5 |  |  |  |
| 5,1 | 18.1.03.02-0002 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 50 мм | ШТ | 5 |  |  |  |
| 5,2 | 23.8.03.11-0006 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | КОМПЛ | 10 |  |  |  |
| 6 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 6,1 | 18.1.03.02-0003 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 65 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 6,2 | 23.8.03.11-0007 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | КОМПЛ | 6 |  |  |  |
| 7 | м11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | ШТ | 44 |  |  |  |
| 7,1 | 69.1.03.01-0001 | ОБОРУДОВАНИЕ: Клапаны балансировочные, автоматические, латунные, муфтовые, с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления 0,1 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 44 |  |  |  |
| 8 | 24-01-029-01 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | ШТ | 44 |  |  |  |
| 8,1 | 23.1.01.05-0002 | Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 20 мм (Энергия-термо PN16 16.020.32/10.2) | ШТ | 38 |  |  |  |
| 8,2 | прайс лист | Неподвижная опора «Энергия-Термо» ф20(НО.ЭТ.16.020.27.2.C) | ШТ | 114 |  |  |  |
| 8,3 | 23.1.01.05-0003 | Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 25 мм (Энергия-термо PN16 16.025.32/10.2) | ШТ | 6 |  |  |  |
| 8,4 | прайс лист | Неподвижная опора «Энергия-Термо» ф25(НО.ЭТ.16.025.34.2.C) | ШТ | 18 |  |  |  |
| 9 | 24-01-029-04 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 9,1 | 23.1.01.05-0009 | Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 9,2 | прайс лист | Неподвижная опора «Энергия-Термо» (НО.ЭТ.16.100.108.1.C) ф108 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 10 | 18-06-003-06 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 219 мм | ШТ | 4 |  |  |  |
| 11 | 18-06-003-07 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 273 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 12 | м08-03-602-01 | Электрополотенце прим. электроконвектор | ШТ | 3 |  |  |  |
| 12,1 | 18.5.06.02-0124 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,479 кВт, проходные | ШТ | 1 |  |  |  |
| 12,2 | 18.5.06.02-0132 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,049 кВт, проходные | ШТ | 2 |  |  |  |
| 13 | 16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 1,9 |  |  |  |
| 13,1 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 95 |  |  |  |
| 13,2 | 18.5.13.01-0001 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 190 |  |  |  |
| 14 | 16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 25,75 |  |  |  |
| 14,1 | 18.5.13.01-0002 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | 2575 |  |  |  |
| 14,2 | 18.1.09.06-0022 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 8 |  |  |  |
| 14,3 | 18.1.09.06-0052 | Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 433 |  |  |  |
| 14,4 | 23.1.02.06-0032 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм | 10 ШТ | 21,6 |  |  |  |
| 14,5 | 23.1.02.06-0032 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм (стояки) | 10 ШТ | 64,8 |  |  |  |
| 15 | 16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 4,85 |  |  |  |
| 15,1 | 18.1.09.06-0053 | Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 16 |  |  |  |
| 15,2 | 18.5.13.01-0003 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм | м | 485 |  |  |  |
| 15,3 | 23.1.02.06-0033 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм (для компенсаторов) | 10 ШТ | 4,8 |  |  |  |
| 15,4 | 23.1.02.06-0033 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм (стояки) | 10 ШТ | 14,4 |  |  |  |
| 16 | 16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,33 |  |  |  |
| 16,1 | 18.5.13.01-0004 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 33 |  |  |  |
| 17 | 16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,5 |  |  |  |
| 17,1 | 18.5.13.01-0005 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм | м | 50 |  |  |  |
| 18 | 16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,7 |  |  |  |
| 18,1 | 18.5.13.01-0006 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | 70 |  |  |  |
| 19 | 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 34,03 |  |  |  |
| 20 | 16-02-010-01 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (гильзы) | 10 м | 16,984 |  |  |  |
| 20,1 | 23.3.06.05-0005 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) | м | 138,96 |  |  |  |
| 20,2 | 23.3.06.05-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) | м | 30,88 |  |  |  |
| 21 | 16-02-010-05 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | 10 м | 0,386 |  |  |  |
| 21,1 | 23.3.06.06-0012 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 150 мм, толщина стенки 5,5 мм(гильзы) | м | 3,86 |  |  |  |
| 22 | 16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м | 0,4 |  |  |  |
| 22,1 | 23.7.01.04-0003 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 40 |  |  |  |
| 23 | 16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,2 |  |  |  |
| 23,1 | 23.7.01.04-0004 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20 |  |  |  |
| 24 | 16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 1,1 |  |  |  |
| 24,1 | 23.7.01.04-0005 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 110 |  |  |  |
| 24,2 | 24.1.02.01-0024 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм (неподвижные опоры) | ШТ | 6 |  |  |  |
| 24,3 | 24.1.02.01-0024 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм (к плитам покрытия) | ШТ | 4 |  |  |  |
| 24,4 | 24.1.02.01-0024 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм (главный стояк) | ШТ | 6 |  |  |  |
| 25 | 18.5.08.18-0071 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 350 |  |  |  |
| 26 | 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1,7 |  |  |  |
| 27 | 18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | ШТ | 7 |  |  |  |
| 27,1 | 19.1.02.01-0011 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | ШТ | 7 |  |  |  |
| 28 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,065 |  |  |  |
| 28,1 | 23.1.03.04-0002 | Опора скользящая ф20-57 по типу Т13.00 серия 4.903-10 | ШТ | 38 |  |  |  |
| 28,2 | 23.1.03.04-0022 | Опора скользящая ф76 по типу Т13.04 серия 4.903-10 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 28,3 | 23.1.03.04-0023 | Опора скользящая ф89, ф108 по типу Т13.07 серия 4.903-10 | ШТ | 4 |  |  |  |
| 28,4 | 23.1.03.04-0025 | Опора скользящая ф133, ф159 по типу Т13.10 серия 4.903-10 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 28,5 | 23.1.03.03-0075 | Стойка опорная для крепления трубопровода А14Б591.000-03 | ШТ | 2 |  |  |  |
| Раздел: |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 29 | 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (Заделка гильз 855шт) | м3 | 0,286 |  |  |  |
| 29,1 | 14.5.01.06-0103 | Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (Противопожарный силиконовый герметик Hilti СР601S, 0,31л) | ШТ | 51 |  |  |  |
| 29,2 | 12.2.04.04-0002 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм | м3 | 0,25 |  |  |  |
| 30 | 26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 47,4 |  |  |  |
| 30,2 | 12.2.07.05-0042 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 28 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,726 |  |  |  |
| 30,3 | 12.2.07.05-0050 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 35 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,935 |  |  |  |
| 30,4 | 12.2.07.05-0053 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 42 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,363 |  |  |  |
| 30,5 | 12.2.07.05-0059 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 48 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,55 |  |  |  |
| 30,6 | 12.2.07.05-0071 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 64 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,77 |  |  |  |
| 30,7 | 12.2.07.05-0077 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 76 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,44 |  |  |  |
| 30,8 | 12.2.07.05-0080 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 89 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,22 |  |  |  |
| 30,9 | 12.2.07.05-0083 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 110 мм, толщина 20 мм | 100 м | 1,21 |  |  |  |
| 31 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 5,381 |  |  |  |
| Раздел: |  | Сантехнические работы секция 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | 18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных (Поправка: Сб. 18, ОУ, п.1.18.16) | 100 квт | 3,6993 |  |  |  |
| 34,2 | прайс | Радиаторы РБС 500 | ШТ | 1808 |  |  |  |
| 34,3 | прайс | Радиаторы РБС 300 | ШТ | 293 |  |  |  |
| 34,4 | 18.5.08.05-0021 | Кронштейны для крепления радиаторов: к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм | 100 ШТ | 9,13 |  |  |  |
| 34,5 | прайс | Универсальный монтажный набор G3/4 (диаметром 20 мм) с краном Маевского без кронштейнов | шт. | 288 |  |  |  |
| 35 | 18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | КОМПЛ | 288 |  |  |  |
| 36 | м11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | ШТ | 252 |  |  |  |
| 36,1 | 65.1.04.02-0037 | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик горячей воды, марка: WFW 25 Siemens (Счетчик РАДИАТОРНЫЙ Sanext 5500) | ШТ | 252 |  |  |  |
| 37 | 18-07-001-01 | Установка указателей уровня кранового типа (терморегуляторы) | КОМПЛ | 252 |  |  |  |
| 37,3 | прайс | Элемент термостатический марки BROEN и Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, диаметр 20 мм | ШТ | 252 |  |  |  |
| 38 | 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | ШТ | 8 |  |  |  |
| 38,1 | 18.1.03.02-0002 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 50 мм | ШТ | 8 |  |  |  |
| 38,2 | 23.8.03.11-0006 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | КОМПЛ | 16 |  |  |  |
| 39 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 5 |  |  |  |
| 39,1 | 18.1.03.02-0005 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-E, диаметром: 100 мм | ШТ | 5 |  |  |  |
| 39,2 | 23.8.03.11-0009 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | КОМПЛ | 10 |  |  |  |
| 40 | м11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | ШТ | 32 |  |  |  |
| 40,1 | 69.1.03.01-0001 | ОБОРУДОВАНИЕ: Клапаны балансировочные, автоматические, латунные, муфтовые, с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления 0,1 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 32 |  |  |  |
| 41 | 24-01-029-01 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | ШТ | 32 |  |  |  |
| 41,1 | 23.1.01.05-0002 | Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 20 мм (Энергия-термо PN16 16.020.32/10.2) | ШТ | 24 |  |  |  |
| 41,2 | прайс лист | Неподвижная опора «Энергия-Термо» ф20(НО.ЭТ.16.020.27.2.C) | ШТ | 72 |  |  |  |
| 41,3 | 23.1.01.05-0003 | Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 25 мм (Энергия-термо PN16 16.025.32/10.2) | ШТ | 8 |  |  |  |
| 41,4 | прайс лист | Неподвижная опора «Энергия-Термо» ф25(НО.ЭТ.16.025.34.2.C) | ШТ | 24 |  |  |  |
| 42 | 24-01-029-04 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 42,1 | 23.1.01.05-0009 | Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 42,2 | прайс лист | Неподвижная опора «Энергия-Термо» (НО.ЭТ.16.100.108.1.C) ф108 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 43 | 18-06-003-06 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 219 мм | ШТ | 4 |  |  |  |
| 44 | 18-06-003-07 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 273 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 45 | м08-03-602-01 | Электрополотенце прим. электроконвектор | ШТ | 3 |  |  |  |
| 45,1 | 18.5.06.02-0124 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,479 кВт, проходные | ШТ | 2 |  |  |  |
| 45,2 | 18.5.06.02-0132 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,049 кВт, проходные | ШТ | 1 |  |  |  |
| 46 | 16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 1,45 |  |  |  |
| 46,1 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 71 |  |  |  |
| 46,2 | 18.5.13.01-0001 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 145 |  |  |  |
| 47 | 16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 15,7 |  |  |  |
| 47,1 | 18.5.13.01-0002 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | 1570 |  |  |  |
| 47,2 | 18.1.09.06-0022 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 9 |  |  |  |
| 47,3 | 18.1.09.06-0052 | Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 300 |  |  |  |
| 47,4 | 23.1.02.06-0032 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм | 10 ШТ | 14,4 |  |  |  |
| 47,5 | 23.1.02.06-0032 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм (стояки) | 10 ШТ | 43,2 |  |  |  |
| 48 | 16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 5,2 |  |  |  |
| 48,1 | 18.1.09.06-0023 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 4 |  |  |  |
| 48,2 | 18.1.09.06-0053 | Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 16 |  |  |  |
| 48,3 | 18.5.13.01-0003 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм | м | 520 |  |  |  |
| 48,4 | 23.1.02.06-0033 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм (для компенсаторов) | 10 ШТ | 4,8 |  |  |  |
| 48,5 | 23.1.02.06-0033 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм (стояки) | 10 ШТ | 14,4 |  |  |  |
| 49 | 16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,3 |  |  |  |
| 49,1 | 18.5.13.01-0004 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 30 |  |  |  |
| 50 | 16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,14 |  |  |  |
| 50,1 | 18.5.13.01-0005 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм | м | 14 |  |  |  |
| 51 | 16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,67 |  |  |  |
| 51,1 | 18.5.13.01-0006 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | 67 |  |  |  |
| 52 | 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 23,46 |  |  |  |
| 53 | 16-02-010-01 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (гильзы) | 10 м | 12,352 |  |  |  |
| 53,1 | 23.3.06.05-0005 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) | м | 92,64 |  |  |  |
| 53,2 | 23.3.06.05-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) | м | 30,88 |  |  |  |
| 54 | 16-02-010-05 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм (гильзы) | 10 м | 0,386 |  |  |  |
| 54,1 | 23.3.06.06-0012 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 150 мм, толщина стенки 5,5 мм(гильзы) | м | 3,86 |  |  |  |
| 55 | 16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м | 0,25 |  |  |  |
| 55,1 | 23.7.01.04-0003 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 25 |  |  |  |
| 56 | 16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 1,23 |  |  |  |
| 56,1 | 23.7.01.04-0005 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 123 |  |  |  |
| 56,2 | 24.1.02.01-0024 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм (неподвижные опоры) | ШТ | 6 |  |  |  |
| 56,3 | 24.1.02.01-0024 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм (к плитам покрытия) | ШТ | 4 |  |  |  |
| 56,4 | 24.1.02.01-0024 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм (главный стояк) | ШТ | 6 |  |  |  |
| 57 | 16-02-005-06 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм | 100 м | 0,17 |  |  |  |
| 57,1 | 23.7.01.04-0006 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 17 |  |  |  |
| 58 | 16-02-005-07 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм | 100 м | 0,065 |  |  |  |
| 58,1 | 23.7.01.04-0007 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 6,5 |  |  |  |
| 59 | 18.5.08.18-0071 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 273 |  |  |  |
| 60 | 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1,48 |  |  |  |
| 61 | 16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м | 0,235 |  |  |  |
| 62 | 18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | ШТ | 7 |  |  |  |
| 62,1 | 19.1.02.01-0011 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | ШТ | 7 |  |  |  |
| 63 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,0312 |  |  |  |
| 63,1 | 23.1.03.04-0002 | Опора скользящая ф20-57 по типу Т13.00 серия 4.903-10 | ШТ | 32 |  |  |  |
| 63,2 | 23.1.03.04-0022 | Опора скользящая ф76 по типу Т13.04 серия 4.903-10 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 63,3 | 23.1.03.04-0023 | Опора скользящая ф108 по типу Т13.07 серия 4.903-10 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 63,4 | 23.1.03.04-0025 | Опора скользящая ф133, ф159 по типу Т13.10 серия 4.903-10 | ШТ | 3 |  |  |  |
| Раздел: |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 64 | 06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0572 |  |  |  |
| 64,1 | 23.1.02.04-0042 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 500 мм, диаметром условного прохода 200 мм (ТМ-91-05) | ШТ | 2 |  |  |  |
| 65 | 16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 66 | 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (Заделка гильз 627 шт) | м3 | 0,243 |  |  |  |
| 66,1 | 14.5.01.06-0103 | Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (Противопожарный силиконовый герметик Hilti СР601S, 0,31л) | ШТ | 43 |  |  |  |
| 66,2 | 12.2.04.04-0002 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм | м3 | 0,21 |  |  |  |
| 67 | 26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 37,45 |  |  |  |
| 67,2 | 12.2.07.05-0042 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 28 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,44 |  |  |  |
| 67,3 | 12.2.07.05-0050 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 35 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,572 |  |  |  |
| 67,4 | 12.2.07.05-0053 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 42 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,33 |  |  |  |
| 67,5 | 12.2.07.05-0059 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 48 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,154 |  |  |  |
| 67,6 | 12.2.07.05-0071 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 64 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,737 |  |  |  |
| 67,7 | 12.2.07.05-0077 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 76 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,275 |  |  |  |
| 67,8 | 12.2.07.05-0083 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 110 мм, толщина 20 мм | 100 м | 1,353 |  |  |  |
| 67,9 | 12.2.07.05-0089 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 133 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,187 |  |  |  |
| 67,1 | 12.2.07.05-0095 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 160 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,0715 |  |  |  |
| 70 | 22-02-003-03 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | км | 0,001 |  |  |  |
| 70,1 | 01.2.03.03-0061 | Мастика битумно-резиновая: изоляционная | т | 0,00332 |  |  |  |
| 71 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 4,0805 |  |  |  |
| Раздел: |  | Сантехнические работы секция 3 |  |  |  |  |  |
| 74 | 18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных (Поправка: Сб. 18, ОУ, п.1.18.16) | 100 квт | 5,1238 |  |  |  |
| 74,2 | прайс | Радиаторы РБС 500 | ШТ | 2578 |  |  |  |
| 74,3 | прайс | Радиаторы РБС 300 | ШТ | 293 |  |  |  |
| 74,4 | 18.5.08.05-0021 | Кронштейны для крепления радиаторов: к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм | 100 ШТ | 13,16 |  |  |  |
| 74,5 | прайс | Универсальный монтажный набор G3/4 (диаметром 20 мм) с краном Маевского без кронштейнов | шт. | 414 |  |  |  |
| 75 | 18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | КОМПЛ | 414 |  |  |  |
| 76 | м11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | ШТ | 378 |  |  |  |
| 76,1 | 65.1.04.02-0037 | ОБОРУДОВАНИЕ: Счетчик горячей воды, марка: WFW 25 Siemens (Счетчик РАДИАТОРНЫЙ Sanext 5500) | ШТ | 378 |  |  |  |
| 77 | 18-07-001-01 | Установка указателей уровня кранового типа (терморегуляторы) | КОМПЛ | 378 |  |  |  |
| 77,3 | прайс | Элемент термостатический марки BROEN и Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, диаметр 20 мм | ШТ | 378 |  |  |  |
| 78 | 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | ШТ | 6 |  |  |  |
| 78,1 | 18.1.03.02-0002 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 50 мм | ШТ | 6 |  |  |  |
| 78,2 | 23.8.03.11-0006 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | КОМПЛ | 12 |  |  |  |
| 79 | 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 79,1 | 18.1.03.02-0003 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, рабочее давление 1,0-1,6 МПа, диаметр 65 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 79,2 | 23.8.03.11-0007 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм | КОМПЛ | 4 |  |  |  |
| 80 | м11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | ШТ | 46 |  |  |  |
| 80,1 | 69.1.03.01-0001 | ОБОРУДОВАНИЕ: Клапаны балансировочные, автоматические, латунные, муфтовые, с импульсной трубкой, дренажным краном и регулируемым перепадом давления 0,1 кПа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм | ШТ | 46 |  |  |  |
| 81 | 24-01-029-01 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | ШТ | 46 |  |  |  |
| 81,1 | 23.1.01.05-0002 | Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 20 мм (Энергия-термо PN16 16.020.32/10.2) | ШТ | 38 |  |  |  |
| 81,2 | прайс лист | Неподвижная опора «Энергия-Термо» ф20(НО.ЭТ.16.020.27.2.C) | ШТ | 114 |  |  |  |
| 81,3 | 23.1.01.05-0003 | Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 25 мм (Энергия-термо PN16 16.025.32/10.2) | ШТ | 8 |  |  |  |
| 81,4 | прайс лист | Неподвижная опора «Энергия-Термо» ф25(НО.ЭТ.16.025.34.2.C) | ШТ | 24 |  |  |  |
| 82 | 24-01-029-04 | Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 82,1 | 23.1.01.05-0009 | Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 100 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 82,2 | прайс лист | Неподвижная опора «Энергия-Термо» (НО.ЭТ.16.100.108.1.C) ф108 | ШТ | 3 |  |  |  |
| 83 | 18-06-003-06 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 219 мм | ШТ | 4 |  |  |  |
| 84 | 18-06-003-07 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 273 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 85 | м08-03-602-01 | Электрополотенце прим. электроконвектор | ШТ | 2 |  |  |  |
| 85,1 | 18.5.06.02-0124 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 0,479 кВт, проходные | ШТ | 1 |  |  |  |
| 85,2 | 18.5.06.02-0132 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями, тепловая мощность 1,049 кВт, проходные | ШТ | 1 |  |  |  |
| 86 | 16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м | 2,1 |  |  |  |
| 86,1 | 18.1.09.06-0021 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 99 |  |  |  |
| 86,2 | 18.5.13.01-0001 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 210 |  |  |  |
| 87 | 16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м | 24,8 |  |  |  |
| 87,1 | 18.5.13.01-0002 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | 2480 |  |  |  |
| 87,2 | 18.1.09.06-0022 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 7 |  |  |  |
| 87,3 | 18.1.09.06-0052 | Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 454 |  |  |  |
| 87,4 | 23.1.02.06-0032 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм | 10 ШТ | 22,8 |  |  |  |
| 87,5 | 23.1.02.06-0032 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм (стояки) | 10 ШТ | 68,4 |  |  |  |
| 88 | 16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м | 5,2 |  |  |  |
| 88,1 | 18.1.09.06-0053 | Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 16 |  |  |  |
| 88,2 | 18.5.13.01-0003 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм | м | 520 |  |  |  |
| 88,3 | 23.1.02.06-0033 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм (для компенсаторов) | 10 ШТ | 4,8 |  |  |  |
| 88,4 | 23.1.02.06-0033 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм (стояки) | 10 ШТ | 14,4 |  |  |  |
| 89 | 16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м | 0,34 |  |  |  |
| 89,1 | 18.5.13.01-0004 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 34 |  |  |  |
| 90 | 16-02-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м | 0,36 |  |  |  |
| 90,1 | 18.5.13.01-0005 | Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм | м | 36 |  |  |  |
| 91 | 16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,85 |  |  |  |
| 91,1 | 18.5.13.01-0006 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | 85 |  |  |  |
| 92 | 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 33,65 |  |  |  |
| 93 | 16-02-010-01 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (гильзы) | 10 м | 17,664 |  |  |  |
| 93,1 | 23.3.06.05-0005 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) | м | 145,76 |  |  |  |
| 93,2 | 23.3.06.05-0006 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) | м | 30,88 |  |  |  |
| 94 | 16-02-010-05 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм (гильзы) | 10 м | 0,386 |  |  |  |
| 94,1 | 23.3.06.06-0012 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 150 мм, толщина стенки 5,5 мм(гильзы) | м | 3,86 |  |  |  |
| 95 | 16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м | 0,56 |  |  |  |
| 95,1 | 23.7.01.04-0003 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 56 |  |  |  |
| 96 | 16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м | 0,4 |  |  |  |
| 96,1 | 23.7.01.04-0004 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 40 |  |  |  |
| 97 | 16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,95 |  |  |  |
| 97,1 | 23.7.01.04-0005 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 95 |  |  |  |
| 97,2 | 24.1.02.01-0024 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм (неподвижные опоры) | ШТ | 6 |  |  |  |
| 97,3 | 24.1.02.01-0024 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм (к плитам покрытия) | ШТ | 4 |  |  |  |
| 97,4 | 24.1.02.01-0024 | Хомуты двухболтовые с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм (главный стояк) | ШТ | 6 |  |  |  |
| 98 | 18.5.08.18-0071 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 345 |  |  |  |
| 99 | 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м | 1,91 |  |  |  |
| 100 | 18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков | ШТ | 7 |  |  |  |
| 100,1 | 19.1.02.01-0011 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Рр=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм | ШТ | 7 |  |  |  |
| 101 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,0408 |  |  |  |
| 101,1 | 23.1.03.04-0002 | Опора скользящая ф20-57 по типу Т13.00 серия 4.903-10 | ШТ | 44 |  |  |  |
| 101,2 | 23.1.03.04-0022 | Опора скользящая ф76 по типу Т13.04 серия 4.903-10 | ШТ | 2 |  |  |  |
| 101,3 | 23.1.03.04-0023 | Опора скользящая ф89, ф108 по типу Т13.07 серия 4.903-10 | ШТ | 4 |  |  |  |
| 101,4 | 23.1.03.04-0025 | Опора скользящая ф133, ф159 по типу Т13.10 серия 4.903-10 | ШТ | 3 |  |  |  |
| Раздел: |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 102 | 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (Заделка гильз 889 шт) | м3 | 0,293 |  |  |  |
| 102,1 | 14.5.01.06-0103 | Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (Противопожарный силиконовый герметик Hilti СР601S, 0,31л) | ШТ | 52 |  |  |  |
| 102,2 | 12.2.04.04-0002 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм | м3 | 0,256 |  |  |  |
| 103 | 26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 43,9 |  |  |  |
| 103,2 | 12.2.07.05-0042 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 28 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,693 |  |  |  |
| 103,3 | 12.2.07.05-0050 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 35 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,33 |  |  |  |
| 103,4 | 12.2.07.05-0053 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 42 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,374 |  |  |  |
| 103,5 | 12.2.07.05-0059 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 48 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,396 |  |  |  |
| 103,6 | 12.2.07.05-0071 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 64 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,935 |  |  |  |
| 103,7 | 12.2.07.05-0077 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 76 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,616 |  |  |  |
| 103,8 | 12.2.07.05-0080 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 89 мм, толщина 20 мм | 100 м | 0,44 |  |  |  |
| 103,9 | 12.2.07.05-0083 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 110 мм, толщина 20 мм | 100 м | 1,045 |  |  |  |
| 104 | 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 5,3994 |  |  |  |
| Система канализации К1, К2Н |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  |  | Опоры для крепления стояков к вентблокам включены в систему В1. |  |  |  |  |  |
| Раздел: |  | Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |
| Подраздел: |  | Ниже отметки 0,000. Система К1 |  |  |  |  |  |
| 1 | м12-12-003-06 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм (ПУИ) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 1,1 | 18.1.03.03-0011 | Затвор шланговый 33а603р-р12, номинальное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, с ручным управлением, номинальный диаметр 100 мм | ШТ | 1 |  |  |  |
| 2 | 17-01-001-18 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких (ПУИ) | 10 компл | 0,1 |  |  |  |
| 2,1 | 18.2.02.07-0015 | Поддоны душевые эмалированные, стальные, размер 900х900х150 мм (без обвязки) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 2,2 | 18.2.06.09-1004 | Сифон трубный для душевого поддона | ШТ | 1 |  |  |  |
| 3 | 17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение (ПУИ) | 10 компл | 0,1 |  |  |  |
| 3,1 | 18.2.02.05-0001 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями МСВ, размер 450x505x185 мм | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 3,2 | 18.2.06.09-0004 | Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском | КОМПЛ | 1 |  |  |  |
| 4 | 17-01-002-03 | Установка смесителей (ПУИ) | 10 ШТ | 0,1 |  |  |  |
| 4,1 | 18.1.10.10-0072 | Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | ШТ | 1 |  |  |  |
| 5 | 17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 ШТ | 0,1 |  |  |  |
| 5,1 | 18.1.10.10-0064 | Смесители общие для ванн и умывальников, с душевой сеткой на гибком шланге (ПВХ), с металлическим переключателем, маховики | ШТ | 1 |  |  |  |
| 6 | 16-07-008-02 | Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм | 100 ШТ | 0,21 |  |  |  |
| 6,1 | 24.3.05.07-0530 | Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 110 мм, внутренний диаметр 110-112 мм, вешний диаметр 125-130 мм | ШТ | 21 |  |  |  |
| 7 | 16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,03 |  |  |  |
| 7,1 | 24.3.03.02-0001 | Блок трубопровода полипропиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами | м | 2,994 |  |  |  |
| 7,2 | 23.1.02.06-0015 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм | 10 ШТ | 0,3 |  |  |  |
| 8 | 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 1,5 |  |  |  |
| 8,1 | 24.3.03.02-0002 | Блок трубопровода полипропиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами | м | 149,7 |  |  |  |
| 8,2 | 23.1.02.06-0019 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм | 10 ШТ | 9,5 |  |  |  |
| 9 | 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,5 |  |  |  |
| 9,1 | 24.3.03.02-0002 | Блок трубопровода полипропиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами (с пониженным уровнем шума) | м | 49,9 |  |  |  |
| 9,2 | 23.1.02.06-0019 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм | 10 ШТ | 2,5 |  |  |  |
| 10 | 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,4 |  |  |  |
| 10,1 | 24.3.01.04-0025 | Трубы НПВХ для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм | м | 39,92 |  |  |  |
| 10,2 | 23.1.02.06-0019 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм | 10 ШТ | 2 |  |  |  |
| 11 | 16-02-010-04 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм (гильза) | 10 м | 0,031 |  |  |  |
| 11,1 | 23.3.06.05-0025 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,31 |  |  |  |
| 12 | 06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0624 |  |  |  |
| 12,1 | 23.1.02.04-0021 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 100 мм (ТМ 90-02, 10,4 кг) | ШТ | 6 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Ниже отметки 0.000. Система К2Н |  |  |  |  |  |
| 13 | 18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | ШТ | 7 |  |  |  |
| 13,1 | 68.1.01.03-0003 | ОБОРУДОВАНИЕ: Насосы с кабелем длиной 10 м, напором 0,8 м, производительность 500 л/час (SUB 552 FS) | КОМПЛ | 3 |  |  |  |
| 13,2 | 68.1.01.07-0002 | ОБОРУДОВАНИЕ: Насосы погружные для дренажа и канализации, производительность 10,6 м3/час, напор 7,5 м. (Гном 10-6) | ШТ | 4 |  |  |  |
| 14 | 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | ШТ | 14 |  |  |  |
| 14,1 | 18.1.04.06-0022 | Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером: 1 1/4" | ШТ | 7 |  |  |  |
| 14,2 | 18.1.09.06-0024 | Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое | ШТ | 7 |  |  |  |
| 15 | 16-02-010-02 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм (гильзы) | 10 м | 0,06 |  |  |  |
| 15,1 | 23.3.06.05-0022 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,6 |  |  |  |
| 16 | 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,2 |  |  |  |
| 16,1 | 24.3.05.08-0111 | Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 40 мм | ШТ | 21 |  |  |  |
| 16,2 | 24.3.03.13-0278 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 40 мм | м | 19,96 |  |  |  |
| 16,3 | 01.7.19.03-0011 | Манжеты резиновые | ШТ | 3 |  |  |  |
| 16,4 | 24.3.05.07-0102 | Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"1/4 | ШТ | 21 |  |  |  |
| 16,5 | 18.5.08.07-0073 | Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: 1 1/4"х3/4" | 100 ШТ | 0,07 |  |  |  |
| 16,6 | 23.1.02.06-0014 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм | 10 ШТ | 1,6 |  |  |  |
| 17 | 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0,1 |  |  |  |
| 17,1 | 24.3.05.08-0112 | Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 63 мм | ШТ | 5 |  |  |  |
| 17,2 | 24.3.05.10-0011 | Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 63x40 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 17,3 | 24.3.05.15-0221 | Тройник полиэтиленовый, удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм | ШТ | 2 |  |  |  |
| 17,4 | 24.3.03.13-0279 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм | м | 9,98 |  |  |  |
| 17,5 | 01.7.19.03-0011 | Манжеты резиновые | ШТ | 2 |  |  |  |
| 18 | 23.1.02.06-0016 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 60-64 мм | 10 ШТ | 0,4 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Выше отметки 0.000 |  |  |  |  |  |
| 19 | 17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 28,8 |  |  |  |
| 19,1 | 18.2.01.06-0036 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, с цельноотлитой полочкой | КОМПЛ | 288 |  |  |  |
| 20 | 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 28,8 |  |  |  |
| 20,1 | 18.2.01.05-0060 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размер 550x480x185 мм | КОМПЛ | 288 |  |  |  |
| 20,2 | 18.1.10.10-0042 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором | КОМПЛ | 288 |  |  |  |
| 21 | 17-01-001-02 | Установка ванн купальных: прямых стальных | 10 компл | 27 |  |  |  |
| 21,1 | 18.2.02.01-0021 | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, ВСТ размер 1500x700x560 мм | КОМПЛ | 270 |  |  |  |
| 22 | 17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 ШТ | 27 |  |  |  |
| 22,1 | 18.1.10.10-0064 | Смесители общие для ванн и умывальников, с душевой сеткой на гибком шланге (ПВХ), с металлическим переключателем, маховики | ШТ | 270 |  |  |  |
| 23 | 16-07-008-02 | Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм | 100 ШТ | 3,42 |  |  |  |
| 23,1 | 24.3.05.07-0530 | Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 110 мм, внутренний диаметр 110-112 мм, вешний диаметр 125-130 мм | ШТ | 342 |  |  |  |
| 24 | 16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 15,4 |  |  |  |
| 24,1 | 24.3.03.02-0001 | Блок трубопровода полипропиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами | м | 1536,92 |  |  |  |
| 24,2 | 23.1.02.06-0015 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм | 10 ШТ | 154 |  |  |  |
| 25 | 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 2,46 |  |  |  |
| 25,1 | 24.3.03.02-0002 | Блок трубопровода полипропиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами | м | 245,508 |  |  |  |
| 25,2 | 23.1.02.06-0019 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм | 10 ШТ | 22 |  |  |  |
| 26 | 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 9,7 |  |  |  |
| 26,1 | 24.3.03.02-0002 | Блок трубопровода полипропиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами (с пониженным уровнем шума) | м | 968,06 |  |  |  |
| 26,2 | 23.1.02.06-0019 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм | 10 ШТ | 45 |  |  |  |
| 27 | 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (тех.чердак) | 100 м | 1,8 |  |  |  |
| 27,1 | 24.3.03.02-0002 | Блок трубопровода полипропиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами | м | 179,64 |  |  |  |
| 27,2 | 23.1.02.06-0019 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм | 10 ШТ | 18 |  |  |  |
| 28 | 16-02-010-02 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 65 мм (гильзы) | 10 м | 4,788 |  |  |  |
| 28,1 | 23.3.06.04-0012 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 47,88 |  |  |  |
| Раздел: |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 29 | 16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | ШТ | 6 |  |  |  |
| 30 | 08-02-003-03 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | м3 | 3,51 |  |  |  |
| 30,1 | 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0,7722 |  |  |  |
| 30,2 | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 1000 ШТ | 1,41804 |  |  |  |
| 32 | 26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,46 |  |  |  |
| 32,1 | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 52,9 |  |  |  |
| 33 | 26-02-030-01 | Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок пастовым составом | м3 | 0,104 |  |  |  |
| 33,1 | 14.5.01.06-0105 | Герметик Эмфимастика PU-15 (600 мл) (Противопожарная терморасширяющаяся мастика HILTI CP611A (емкостью 0,31 л) | ШТ | 2 |  |  |  |
| 33,2 | 12.2.04.04-0002 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм | м3 | 0,012 |  |  |  |
| 33,3 | 14.5.01.11-0403 | Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл | ШТ | 30 |  |  |  |
| 34 | 26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 0,48 |  |  |  |
| 34,1 | 12.2.08.02-0019 | Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, кашированные алюминиевой фольгой, плотность 80 кг/м3, толщина 30 мм, внутренний диаметр 114 мм | м | 39,6 |  |  |  |
| 35 | 26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,2 |  |  |  |
| 35,1 | 12.2.03.11-0035 | Фольма-ткань марки УФ | м2 | 23 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Сверление отверстий ниже отм. 0,00. |  |  |  |  |  |
| 36 | 46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 180мм) | 100 отверстий | 0,19 |  |  |  |
| 36,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,3838 |  |  |  |
| 37 | 46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | -0,19 |  |  |  |
| 37,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | -0,03838 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Сверление отверстий выше отм. 0,00. |  |  |  |  |  |
| 38 | 46-03-002-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (глубиной 80мм) | 100 отверстий | 1,26 |  |  |  |
| 38,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | 2,5452 |  |  |  |
| 39 | 46-03-002-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 | 100 отверстий | -1,26 |  |  |  |
| 39,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | -1,52712 |  |  |  |
| 40 | 46-03-002-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм (глубиной 180мм) | 100 отверстий | 0,18 |  |  |  |
| 40,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | 0,3636 |  |  |  |
| 41 | 46-03-002-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 | 100 отверстий | -0,18 |  |  |  |
| 41,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 102 мм L450 мм. | ШТ | -0,03636 |  |  |  |
| 42 | 46-03-001-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 160мм) | 100 отверстий | 1,26 |  |  |  |
| 42,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 2,5452 |  |  |  |
| 43 | 46-03-001-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-16 | 100 отверстий | -1,26 |  |  |  |
| 43,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | -0,50904 |  |  |  |
| Раздел: |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 44 | 01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0532 |  |  |  |
| 45 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Поправка: Прил. 1.12, п.3.187.) | 100 м3 | 0,0165 |  |  |  |
| 46 | 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,01425 |  |  |  |
| 47 | т03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 Т ГРУЗА | 25 |  |  |  |
| 48 | 01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 | 0,01425 |  |  |  |
| 49 | 23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,362 |  |  |  |
| 49,1 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 3,982 |  |  |  |
| 50 | 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (присыпка труб песком) | 100 м3 | 0,096 |  |  |  |
| 50,1 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 10,56 |  |  |  |
| 51 | 01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,00841 |  |  |  |
| 51,1 | 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 9,251 |  |  |  |
| 52 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,03294 |  |  |  |
| 53 | 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,4135 |  |  |  |
| Система ливневой канализации здания |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Раздел: |  | Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |
| Подраздел: |  | Ниже 0.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0312 |  |  |  |
| 1,1 | 23.1.02.04-0021 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 100 мм (ТМ 90-02, 10,4 кг) | ШТ | 3 |  |  |  |
| 2 | 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0,49 |  |  |  |
| 2,1 | 24.3.03.13-0282 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм | м | 48,902 |  |  |  |
| 2,2 | 24.3.05.12-0001 | Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | ШТ | 12 |  |  |  |
| 2,3 | 24.1.02.01-1038 | Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми прокладками, для труб из полипропилена для холодного и горячего водоснабжения, наружный диаметр 110 мм | ШТ | 40 |  |  |  |
| 3 | 16-07-008-03 | Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм | 100 ШТ | 0,03 |  |  |  |
| 3,1 | 24.3.05.07-0530 | Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 110 мм, внутренний диаметр 110-112 мм, вешний диаметр 125-130 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 4 | 22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм | км | 0,0035 |  |  |  |
| 4,1 | 23.5.02.02-0084 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3,514 |  |  |  |
| 5 | 16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м | -0,035 |  |  |  |
| 6 | 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 ШТ | 0,5 |  |  |  |
| 6,1 | 24.3.05.06-0003 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 200 мм (Манжета герматезирующая МГ 114/219-3 тип II ТУ 25831-007-01297858) | ШТ | 1 |  |  |  |
| 6,2 | 23.1.02.03-0007 | Кольца центрирующие для труб (Опорно-направляющее кольцо ОНК 110/219 ТУ 1469-001-01297858-98) | ШТ | 4 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Выше 0,000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 16-07-002-01 | Установка воронок водосточных | ШТ | 12 |  |  |  |
| 7,1 | Прайс | Кровельная воронка HL 62, с электроподогревом. Саморегулирующийся кабель подгрева. Мощность - 10-30 Вт. Напряжение - 230 Вт. HL62.1/1. O DN110. Пропускная способность 10,7 л/с; | ШТ | 12 |  |  |  |
| 8 | 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 ШТ | 1,2 |  |  |  |
| 8,1 | 20.2.09.10-0041 | Муфта защитная чугунная (Двойной раструб компенсационный) | ШТ | 12 |  |  |  |
| 9 | 16-07-008-03 | Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм | 100 ШТ | 0,57 |  |  |  |
| 9,1 | 24.3.05.07-0530 | Муфта противопожарная самосрабатывающая для пластиковых труб диаметром 110 мм, внутренний диаметр 110-112 мм, вешний диаметр 125-130 мм | ШТ | 57 |  |  |  |
| 10 | 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 2,75 |  |  |  |
| 10,1 | 24.3.03.13-0282 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм | м | 274,45 |  |  |  |
| 10,2 | 24.3.05.12-0001 | Ревизия полиэтиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм | ШТ | 19 |  |  |  |
| 10,3 | 24.1.02.01-1038 | Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми прокладками, для труб из полипропилена для холодного и горячего водоснабжения, наружный диаметр 110 мм | ШТ | 141 |  |  |  |
| 11 | 16-02-010-04 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм (гильзы l=220мм-54шт, l=310мм-9шт.) | 10 м | 1,47 |  |  |  |
| 11,1 | 23.3.06.05-0025 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 14,7 |  |  |  |
| 12 | 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т | 0,17 |  |  |  |
| 12,1 | 23.1.03.04-0030 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм (Опорная стойка Серия 5.900-7, вып.4 А14Б.591.000-00) | ШТ | 12 |  |  |  |
| 12,2 | Прайс | Анкер Elementa EAZ 8/10х80. Elementa (аналог) | ШТ | 48 |  |  |  |
| Раздел: |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 13 | 16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм | ШТ | 3 |  |  |  |
| 15 | 26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0,104 |  |  |  |
| 15,1 | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 11,96 |  |  |  |
| 16 | 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,2 |  |  |  |
| 16,1 | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,208 |  |  |  |
| 17 | 08-02-003-03 | Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,85 |  |  |  |
| 17,1 | 04.3.01.12-0003 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 0,407 |  |  |  |
| 17,2 | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 1000 ШТ | 0,7474 |  |  |  |
| 18 | 26-02-030-01 | Огнезащитное уплотнение пустот конструкций междуэтажных перекрытий, перегородок пастовым составом | м3 | 0,14 |  |  |  |
| 18,1 | 14.5.01.06-0105 | Герметик Эмфимастика PU-15 (600 мл) (Противопожарная терморасширяющаяся мастика HILTI CP611A (емкостью 0,31 л) | ШТ | 20 |  |  |  |
| 18,2 | 12.2.04.04-0002 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм | м3 | 0,18 |  |  |  |
| 19 | 26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 4,9 |  |  |  |
| 19,1 | 12.2.07.05-0085 | Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 114 мм, толщина 13 мм | 100 м | 0,539 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Сверление отверстий ниже отм. 0,00. |  |  |  |  |  |
| 20 | 46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 180мм) | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |
| 20,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,0606 |  |  |  |
| 21 | 46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | -0,03 |  |  |  |
| 21,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | -0,00606 |  |  |  |
| Подраздел: |  | Сверление отверстий ниже отм. 0,00. |  |  |  |  |  |
| 22 | 46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 88мм) | 100 отверстий | 0,01 |  |  |  |
| 22,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,0202 |  |  |  |
| 23 | 46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | -0,01 |  |  |  |
| 23,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | -0,011312 |  |  |  |
| 24 | 46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (глубина 250мм) | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |
| 24,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,0606 |  |  |  |
| 25 | 46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |
| 25,1 | Прайс | Алмазная коронка BYCON диаметр 162 мм L450 мм. | ШТ | 0,01515 |  |  |  |

| Общая стоимость работ, руб., в том числе: | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| --- | --- |
| стоимость материала | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| стоимость работ | Без НДС – НДС 22 % (при наличии) - с НДС (при наличии) - |
| Срок выполнения работ: (с момента заключения договора до 15.12.2026 с правом досрочного выполнения) |  |
| Условия оплаты (предпочтительно – 100% постоплата). |  |
| Гарантийный срок (66 месяцев после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) |  |

Настоящим участник закупки ____________________________ (наименование Участника) подтверждает, что в цену Договора включены все расходы, в том числе налоги, другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения всех обязательств по Договору.

Участник закупки _______________________ (наименование Участника) подтверждает, что цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

Критерии отбора организации

| Согласие с условиями Технического задания и проекта договора | Участник закупки указывает согласие/несогласие (в случае несогласия с условиями, должны быть указаны конкретные пункты, а так же вариант Участника закупки) |
| --- | --- |
| Подавая коммерческое предложение исполнитель (ООО «____________________») подтверждает, что объемы работ, представленные в техническом задании являются полными и достаточными для выполнения и сдачи работ согласно требований СНиП и других нормативных актов и требований, а также готовность выполнить предмет тендера в полном объеме, а также передать его Заказчику | Участник закупки подтверждает / не подтверждает ( в случае не подтверждения, должны быть указаны дополнительные работы (виды и объемы работ) или материалы, которые могут входить в перечень выполняемых работ) |
| Соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным Законодательство РФ на выполнение данных видов работ | Соответствует (лицензий и сертификатов на осуществление деятельности связанной с расчетом пожарных рисков, допусков к выполнению работ и т.д.(при необходимости) / Не соответствует |
| Наличие допусков и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения работ. | Участник закупки подтверждает / не подтверждает |
| Согласие с гарантийным удержанием по договору (5% в соответствии с условиями договора.) | Да/нет |
| Согласие с банковской гарантией или личное поручительство | Да/нет |
| Наличие СРО в области строительства |  |
| Численность рабочих |  |
| Опыт выполнения аналогичных видов работ | Не менее 3-х лет |

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует до (указать срок действия (в формате ДД.ММ.ГГГГ)

Настоящая заявка на участие в закупке дополняется следующими документами:

- …..

- …..

- …..

_________________                              ___________________                     __________________

(должность руководителя)				(подпись)					(ФИО)

Дата

М.П.

«___» _________________2026     г.

* Процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регламентируется ст. 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1057-1061 части 2 ГК РФ. Соответственно, данный запрос предложений не накладывает на организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.